Załącznik nr 4

Pakiet nr 1 poz. 1

Przedmiot : STOLIK NA INSTRUMENTARIUM (TYPU MAYO)  - 4 szt.

Producent:

# Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2013

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita 560mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 2. | Wysokość całkowita 800mm – 1300mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 3. | Głębokość całkowita 800mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 4. | Konstrukcja ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304 na hydraulicznej kolumnie teleskopowej sterowanej nożnie | TAK |  |
| 5. | Hydrauliczna regulacja wysokości położenia blatu w zakresie 800mm – 1300mm, +/- 20mm przy pomocy pedału nożnego | TAK, podać |  |
| 6. | Zdejmowany blat z obrzeżem | TAK |  |
| 7. | Blat obrotowy o 360º z blokadą położenia | TAK |  |
| 8. | Wymiary zewnętrzne blatu: 540 x 740 mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 9. | Wymiary wewnętrzne blatu: 470 x 640 mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 10. | Trzy obrotowe, antystatyczne koła d=80mm z hamulcami, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 11. | Gumowe odbojniki umieszczone nad każdym z kół | TAK |  |
| 12. | Sterylizacja parowa całego stolika w temperaturze maksymalnej 130°C przez 3 min. | TAK, podać |  |
| 13. | Maksymalna ładowność min. 50kg | TAK, podać |  |
| 14. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.............................................. ................................................

(miejsce i data wystawienia)				                       (podpis i pieczątka)