Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: Ssak próżniowy – 1 szt.                           Pakiet nr 2

Wykonawca:

Nazwa aparatu:

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu( w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

I. WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE

| L.p. | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulator próżni do pomiaru i regulacji wartości próżni przy odsysaniu w zastosowaniach medycznych | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2014 /Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy | TAK |  |
| 5 | Regulator ssania / regulator próżni Urządzenie membranowe do płynnej regulacji ssania generowanego przez centralny system próżniowy | TAK |  |
| 6 | Zakres regulacji: 0 – 1000 mbar | TAK, podać |  |
| 7 | Obrotowy manometr | TAK |  |
| 8 | Zawór odcinający | TAK |  |
| 9 | Dren zbrojony z końcówką NIST i wtykiem AGA do instalacji próżniowej | TAK |  |
| 10 | Wydajność min. 44 l/min | TAK, podać |  |
| 11 | W zestawie filtr i butelka zabezpieczająca przed dostaniem się wydzielin do instalacji VAC | TAK |  |
| 12 | Dokładność pomiaru: 1,6% całej skali próżniomierza | TAK, podać |  |
| 13 | Filtr antybakteryjny z przodu: 99,97% sprawności dla cząstek 0,3 µm. | TAK, podać |  |
| 14 | Próżniomierz regulowany w zakresie 90° (od -45° do +45°) | TAK, podać |  |
| 15 | Swobodny obrót pokrętła regulatora do pozycji krańcowej | TAK |  |
| 16 | Pojemnik zabezpieczający regulowany w zakresie 90° (od -45° do +45°) | TAK, podać |  |
| 17 | Regulator instalowany na szynę (przewód+wtyk zaciskowy+wąż) | TAK |  |

II. WARUNKI GWARANCJI i SERWISU

| Lp | Wyszczególnienie – warunki wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru min. 24 miesięcy |  |

III. WARUNKI DODATKOWE

| Lp | Wyszczególnienie – warunki wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie praktyczne personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 3 | Certyfikat CE i dopuszczenie w ochronie zdrowia |  |

………………………………..

( miejsce i data wystawienia)

………………………………….

(podpis i pieczątka)