Łódź, dnia  7  listopada   2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę tomografu komputerowego co najmniej 64 rzędowego – nr sprawy 54/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 4”od Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego zasilany z sieci o napięciu 220/230 V, dwugłowicowy, wstrzykiwacz automatyczny do badań tomografii komputerowej,  charakteryzujący się m. in. takimi cechami jak:

Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz do podawania kontrastu, w skład której wchodzą m.in.: * podwójna głowica na jezdnym statywie ze zintegrowanym wieszakiem na podawane płyny, przystosowana do prowadzenia badań z podaniem środka kontrastowego (poj. 200 ml) i soli fizjologicznej (poj.200 ml ) * konsola zasilająca * ogrzewacze kontrastu, 2 sztuki (1 szt. ogrzewacz - do montowania na głowicy z kontrastem i 1 szt. ogrzewacz do montażu na głowicy z sola fizjologiczną) * Kolorowy ekran dotykowy na Konsoli Zdalnego Sterowania Aparat zapewnia: - Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania zmian i ustawień na konsoli zdalnego sterowania - Funkcja automatycznego napełniania - Funkcja testowania drożności naczyń - Możliwość przeprowadzenia iniekcji nie tylko naprzemiennie (sól fizjologiczna lub środek kontrastowy), ale również jednocześnie z obu wkładów (środek cieniujący oraz roztwór soli fizjologicznej wstrzykiwane są równocześnie) i możliwość zaprogramowania procentowej wartości tak wstrzykiwanego roztworu (iniekcja symultaniczna kontrastu i soli fizjologicznej, oprogramowanie „Dual flow”) - Limit ciśnienia szczytowego 50-325 PSI - Prędkość przepływu 0,1-10 ml/s, możliwość regulacji skokiem 0,1 ml/s - Możliwość zapisania i odtworzenia 32 protokołów po 6 faz każdy (łącznie 192 zapisy) - Możliwość opóźnienia wlewu 0-900 sekund (programowalna Pauza) - Możliwość zastosowania wkładów wypełnionych kontrastem o pojemności 200 ml - Zabezpieczenie głowicy przed zalaniem systemem uszczelek. - Możliwość opcjonalnej integracji/sprzężenia wstrzykiwacza z wybranymi tomografami firm m.in. Toshiba (sprzężenie klasy 1), Siemens (klasa 1, 3 lub 4 ), GE (klasa 4), Philips (klasa 1 lub 5).

Wstrzykiwacz automatyczny STELLANT CT D to absolutny lider na rynku tego typu wstrzykiwaczy w Polsce, o czym świadczy liczba około 180 instalacji tego właśnie systemu w okresie ostatnich lat.

System ten wykorzystywany jest w badaniach wielorzędowej tomografii komputerowej, w większości ośrodków diagnostycznych w Polsce, ku zadowoleniu wszystkich jego Użytkowników.

Uzasadnienie:

Skonstruowana przez Zamawiającego na potrzeby w/w postępowania przetargowego specyfikacja techniczna w zakresie automatycznego wstrzykiwacza, wskazuje na ewidentne preferowanie urządzeń, jakimi są rożnego typu bezwkładowe pompy rolkowe, służące do podawania kontrastu, co stanowi o uniemożliwieniu przez Zamawiającego złożenia ważnej oferty dostawy tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem, którym byłyby ogólnodostępne i powszechnie stosowane na rynku w Polsce, automatyczne wstrzykiwacze kontrastu do badan TK, produkty takich renomowanych firm, jak MEDRAD, MEDTRON, COVIDIEN, NEMOTO, itd.

Określone i opisane powyżej wymagania Zamawiającego wskazują wyraźnie, iż  preferujecie Państwo dostawę bezwkładowej pompy rolkowej (np. firmy Ulrich lub Bracco).

Podkreślamy, iż poddawany tu ocenie element, jakim jest kwestia sposobu i technologii podania środków kontrastowych w badaniu TK, wynikająca z budowy/konstrukcji zastosowanych w badaniu urządzeń (pompa lub wstrzykiwacz), nie ma najmniejszego znaczenia z klinicznego punktu widzenia, dla jakości prowadzonego badania angio TK.

Powyżej opisane działanie Zamawiającego jest działaniem niezgodnym z zasadami uczciwej konkurencji.

Zakładamy, że jest to działanie sprzeczne z faktyczna intencją Zamawiającego i uważamy, że przy obecnej formule zapisów załącznika „Opis parametrów” do SIWZ, Część I „Wymagania ogólne” punkt 6, na szwank narażony jest zarówno interes publiczny (w postaci braku faktycznej konkurencyjności postępowania, którego przedmiotem jest dostawę tomografu komputerowego co najmniej 64 rzędowego. Nr procedury 54/D/1), jak również na szwank narażony jest interes prawny naszej firmy (jako dystrybutora urządzeń, które z powodzeniem mogłyby być uwzględnione w postępowaniu, gdyby nie obecne zapisy SIWZ).

Wobec powyższego, zwracamy sie z prośba o uznanie  wszystkich podnoszonych przez nas argumentów i zezwolenie na  zaoferowanie w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wyspecyfikowanego przez nas w treści pytania, automatycznego dwugłowicowego WSTRZYKIWACZA KONTRASTU (nie – pompy rolkowej), jednej z renomowanych na skale światową firm, produkujących taki właśnie sprzęt.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.