Załącznik nr 4

- Przedmiot : Witryna chłodnicza z przeznaczeniem na leki  - sztuk: 2

- Pakiet 3

- Producent:

Model/ Typ:

Rok produkcji:

Zdjęcie poglądowe:

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Witryna chłodnicza z przeznaczeniem na leki | TAK |  |
| 2. | Pojemność min. 480 l | TAK, podać |  |
| 3. | Wymiary: - Szerokość 600mm - Głębokośc 685mm - Wysokość 2025mm | TAK, podać |  |
| 4. | Zakres temperatur od +2 st. C do +15 st. C | TAK, podać |  |
| 5. | Automatyczne odszranianie chłodziarki. | TAK |  |
| 6. | Półki o regulowanej wysokości min. 12 sztuk | TAK, podać |  |
| 7. | Obciążenie półki min. 50 kg. | TAK, podać |  |
| 8. | Zintegrowana półka na dnie | TAK |  |
| 9. | Drzwi z szybą ze szkła hartowanego. Wskazanie do rozwiązania 2 drzwiowego (2 drzwi przeszklonych część góra i dolna). | TAK, podać |  |
| 10. | Wymuszony obieg powietrza. | TAK |  |
| 11. | Drzwi wyposażone w zamek | TAK |  |
| 12. | Zużycie energii nie większe niż 1,9kWh | TAK, podać |  |
| 13. | Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem lub termometr mechaniczny z czytelnym oznaczeniem aktualnej wartości temperatury. | TAK, podać |  |
| 14. | Ledowe oświetlenie wnętrza. | TAK, podać |  |
| 15. | Moduł alarmowy, kontrolujący proces chłodzenia i sygnalizujący nieprawidłowości dźwiękiem. | TAK |  |
| 16. | Kolor całej obudowy, drzwi i wnętrza: biały | TAK, podać |  |
| 17. | Pobór energii max. 2,14 KWh/24 h (781KWh/rok) | TAK, podać |  |
| 18. | Zasilanie 230 V | TAK, podać |  |
| 19. | Czynnik chłodniczy R134A | TAK, podać |  |
| 20. | Kompletny fabrycznie nowy sprzęt | Tak |  |
| 21. | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
| 22. | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy, podpisania protokołu odbioru sprzętu | Tak, podać |  |
| 23. | Gwarancja obejmuje wliczone w cenę przeglądy techniczne i konserwacyjne w zakresie zgodnym z wymogami producenta wykonywane min. 1 raz w roku | Tak, podać |  |
| 24. | Wykonawca zapewnia pełną autoryzowaną obsługę serwisową przez uprawnioną jednostkę, w okresie obowiązywania gwarancji. | Tak, podać adres i nr Tel. |  |
| 25. | Montaż sprzętu i dostawa do Zamawiającego wliczona w cenę oferty | Tak |  |
| 26. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu | Tak |  |
| 27. | Szkolenie pracowników Sekcji aparatury medycznej w zakresie podstawowej obsługi serwisowej sprzętu | Tak |  |
| 28. | Wykonawca zapewnienia zakup części zamiennych przez okres ………….lat od daty dostarczenia sprzętu | Tak |  |
| 29 | Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | Tak |  |

- Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

- Oferowane wyposażenie jest w pełni kompatybilne z aparaturą.

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

...................................... dnia ............ 20... roku