Załącznik nr 4 do SIWZ

Przedmiot zamówienia: łóżko z napędem elektrycznym – 1 szt.

Pakiet nr 1

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Parametr oferowany - Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko z napędem elektrycznym | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2014 | Tak |  |
| 5 | długość zewnętrzna łóżka – 2120mm (+/-50mm) | Podać |  |
| 6 | szerokość zewnętrzna łóżka – 1000mm (+/-50mm) | Podać |  |
| 7 | Leże łóżka czterosegmentowe, wypełnione stalowymi panelami | Tak |  |
| 8 | Rama i segmenty łóżka lakierowane proszkowo, wzmocnione żywicą epoksydową |  |  |
| 9 | Szczyty łóżka wykonane z wysokiej jakości tworzywa abs, wyjmowane od strony nóg i głowy | Tak |  |
| 10 | Wysokość leża, kąt odchylenia oparcia pleców oraz uda sterowane elektryczne przy pomocy pilota przewodowego | Tak |  |
| 11 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 450 mm do 700 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka |  |  |
| 12 | regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 80 +/- 5 | Podać |  |
| 13 | regulacja elektryczna części podudzia w zakresie 40 +/- 5 | Podać |  |
| 14 | Antystatyczne koła jezdne w obudowie z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 15 | Odboje chroniące przed uszkodzeniami w narożach | Tak |  |
| 16 | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg |  |  |
| 17 | wyposażenie: - Barierki boczne jednoczęściowe składane wzdłuż ramy leża - materac nie przepuszczającym płynów infuzyjnych, a przepuszczającym powietrze - tuleje do mocowania wysięgnika lub wieszaka kroplówki | Tak |  |
| 18 | Kompletny fabrycznie nowy sprzęt | Tak |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą |  |  |
| 20 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 36 miesięcy od daty przyjęcia dostawy, podpisania protokołu odbioru sprzętu | Tak, podać |  |
| 21 | Gwarancja obejmuje wliczone w cenę przeglądy techniczne i konserwacyjne w zakresie zgodnym z wymogami producenta wykonywane min. 1 raz w roku | Tak, podać |  |
| 22 | Wykonawca zapewnia pełną autoryzowaną obsługę serwisową przez uprawnioną jednostkę, w okresie obowiązywania gwarancji. | Tak, podać adres i nr Tel. |  |
|  | Montaż sprzętu i dostawa do Zamawiającego wliczona w cenę oferty | Tak |  |
| 23 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu | Tak |  |
| 24 | Szkolenie pracowników Sekcji aparatury medycznej w zakresie podstawowej obsługi serwisowej sprzętu | Tak |  |
| 25 | Wykonawca zapewnienia zakup części zamiennych przez okres 10 lat od daty dostarczenia sprzętu | Tak |  |
| 26 | Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | Tak |  |

- Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

- Oferowane wyposażenie jest w pełni kompatybilne z aparaturą.

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ............ 20... roku