Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ABMULANSU SANITARNEGO TYPU A1 WG PN-EN 1789

Marka i typ oferowanego pojazdu bazowego: ……………………………………………..

Producent pojazdu bazowego/ Kraj producenta : ………………………………………..

Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy (potwierdzić): …………………………………

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | Spełnienie warunku granicznego | PARAMRTRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OPIS POJAZDU |  |  |
| 1. | Pojemność silnika: od 1500 cm3 do 1800 cm3 | Tak, podać |  |
| 2. | Rodzaj paliwa: Olej napędowy | Tak |  |
| 3. | Moc silnika: powyżej 100 KM | Tak, podać |  |
| 4. | Skrzynia biegów: 5 | Tak |  |
| 5. | Długość przestrzeni ładunkowej powyżej 2200 mm, wysokość powyżej 1200 mm, szerokość powyżej 1500 mm przed zabudową | Tak, podać |  |
| 6. | Zbiornik paliwa 60-80 dm3 | Tak, podać |  |
| 7. | Hamulce tarczowe obu osi w tym osi przednia wyposażona w hamulce tarczowe wentylowane | Tak |  |
| 8. | Napęd na koła przednie | Tak |  |
| 9. | Sprzęgło jednotarczowe , suche | Tak |  |
| 10. | Zawieszenie przednie, niezależne zawieszenie kół: wahacz – amortyzator-stabilizator | Tak |  |
| 11. | Zawieszenie tylne: resor-amortyzator-stabilizator | Tak |  |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w: - system zapobiegający zablokowaniu kół w takcie awaryjnego hamowania, - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego, - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem, - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy | Tak |  |
| 12. | Drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami (podział drzwi asymetryczny) | Tak |  |
| 13. | Kolor - biały | Tak |  |
| 14. | Okno w prawych drzwiach przesuwnych | Tak |  |
| 15. | Radioodtwarzacz samochodowy | Tak |  |
| 16. | Koło zapasowe pełnowymiarowe | Tak |  |
| 17. | Norma spalania EURO 5 | Tak |  |
| 18. | Zużycie paliwa średnio do 6 l | Tak, podać |  |
| 19. | Średni poziom emisji CO2, 140-160 g/km | Tak, podać |  |
| 20. | Centralny zamek sterowany pilotem | Tak |  |
| 21. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera | Tak |  |
| 22. | Alarm antywłamaniowy z niezależnym zasilaniem | Tak |  |
| 23. | Dwa kluczyki składane | Tak |  |
| 24. | Klimatyzacja manualna lub automatyczna | Tak, podać |  |
| 25. | Ochładzany i zamykany na kluczyk schowek po stronie pasażera | Tak |  |
| 26. | Fotel kierowcy z regulacją wysokości | Tak |  |
| 27. | Drzwi przesuwne do przedziału pasażerskiego z prawej strony | Tak |  |
|  | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |
| 28. | Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego | Tak |  |
| 29. | Stała przegroda oddzielająca przedział medyczny od przedziału kierowcy, wyposażona w okno przesuwne (zmatowione) | Tak |  |
| 30. | Wyłożenie ścian i sufitu materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi (w kolorze białym), a podłogi wykładziną antypoślizgową, (podłoga wykonana w kształcie koryta umożliwiająca mycie przedziału medycznego strumieniem wody) | Tak |  |
| 31. | Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach bocznych, | Tak |  |
| 32. | Jeden fotel dla personelu medycznego z regulowanym oparciem i zagłówkiem pokryty łatwo zmywalną tapicerką, wyposażony w 3 pkt. Bezwładnościowy pas bezpieczeństwa | Tak |  |
| 33. | Krzesełko kardiologiczne za fotelem | Tak, podać markę , model |  |
| 34. | Nosze | Tak, podać markę model, oraz dołączyć folder wraz z opisem |  |
| 35. | Uchwyt do mocowania kroplówki w suficie – 2 szt. | Tak |  |
| 36. | Szafka na drobny sprzęt medyczny | Tak |  |
| 37. | Wentylator nawiewno – wywiewny | Tak |  |
| 38. | Miejsce mocowania noszy | Tak |  |
| 39. | Ogrzewanie niezależne powietrzne 2kW | Tak |  |
| 40. | Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji na przedział medyczny | Tak |  |
| 41. | Dwa gniazda 12V poboru prądu typu Hella umiejscowione na ścianie lewej do podłączenia elektrycznego sprzętu medycznego | Tak |  |
| 42. | Oświetlenie jarzeniowe zamontowane wzdłuż przedziału medycznego – 2pkt. + regulowany halogen nad noszami | Tak |  |
| 43. | Dwie lampki pulsacyjne w kolorze żółtym w szkieletach drzwi tylnych | Tak |  |
| 44. | Antena radiotelefonu ze złączem w kabinie kierowcy z miejscem uwzględniającym mocowanie urządzenia + przewody zasilające 12V dla dodatkowego urządzenia | Tak |  |
| 45. | Butla tlenowa o pojemności 10 l. | Tak |  |
| 46. | Reduktor tlenowy typu AGA, | Tak |  |
| 47. | Panel tlenowy typu AGA u wezgłowia pacjenta na ścianie lewej | Tak |  |
| 48. | Napis AMBULANS – z tyłu i lustrzany z przodu pojazdu w kolorze niebieskim (odblaskowy) | Tak |  |
| 49. | Pas niebieski (odblaskowy) umieszczony wokół nadwozia w części podzielnej | Tak |  |
| 50. | Pas czerwony pod niebieskim | Tak |  |
| 51. | Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą | Tak |  |
| 52. | Oznaczenie karetki typu (T) | Tak |  |
| 53. | Belka świetlna w kolorze niebieskim, zamontowana w przedniej części dachu pojazdu + urządzenie rozgłoszeniowe z możliwością podawania komunikatów głosem | Tak |  |
| 54. | Dwie lampy pulsacyjne w kolorze niebieskim zamontowane na wysokości pasa przedniego | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 55. | Okres gwarancji na pojazd bazowy od daty podpisania protokołu odbioru, bez ograniczenia przebiegu – min. 24 m-ce . | Tak, podać |  |
| 56. | Okres gwarancji na zabudowę specjalistyczną ambulansu oraz wyposażenie zamontowane w ambulansie – min. 24 m-ce. | Tak, podać |  |
| 57. | Okres gwarancji na perforację nadwozia – min. 12 lat. | Tak, podać |  |
| 58. | Okres gwarancji na powłokę lakierniczą – min . 36 m-cy. | Tak, podać |  |
| 59. | Termin wszystkich gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania kompletnego ambulansu. | Tak, podać |  |
| 60. | Autoryzowany serwis gwarancyjny uprawniony do napraw gwarancyjnych pojazdu na terenie Polski położony najbliżej siedziby zamawiającego | Tak, podać |  |
| 61. | Autoryzowany serwis gwarancyjny uprawniony do napraw gwarancyjnych wyposażenia na terenie Polski położony najbliżej siedziby zamawiającego | Tak, podać |  |
| 61. | Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany | Tak |  |

……………………………..

miejscowość, data

………………………………………….

podpis upoważnionego przedstawiciela