Łódź,  09.12.2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę stentgraftów – nr sprawy 48/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dokonuje  modyfikacji SIWZ  w zakresie  opisu przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2.

Jest:

Zadanie nr 2  -25 szt.

Stentgraft do tętniaków aorty brzusznej.

- stentgraft brzuszny z fiksacją nadnerkową -  pierwszy, niepokryty tkaniną segment z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty o długości nie większej niż 15 mm;

- stentgraft wykonany z koron nitynolowych pokrytych poliestrem i umożliwiający obrazowanie metodą MRI o indukcji pola 1,5 i 3 Tesli (wzrost temperatury o mniej niż 1°C dla skanowania przez czas równy 15 minut  – wg załączonej instrukcji obsługi);

- dla standardowo dostępnych stentgraftów: średnica części aortalnej 23-36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm – zarówno dla wersji rozwidlonej jak i aorto-uni-iliac;

- standardowo dostępne stentgrafty typu rurka brzuszna z fiksacją nadnerkową – o średnicy 23-36 mm i długości części pokrytej 70 mm;

- możliwość zaopatrywania tętniaków z szyją o długości 10 mm i powyżej (wg instrukcji obsługi);

- możliwość zaopatrywania tętniaków o zagięciu podnerkowym 75 stopni dla tętniaków z szyją o długości 15 mm (wg instrukcji obsługi);

- bezkoszulkowy system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 20F dla części głównych stentgraftu i 16F dla części biodrowych (nóżki kontralateralne);

- w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu o pojemności 60 ml, z możliwością doprężenia do średnicy 46mm oraz dwa prowadniki supersztywne do stentgraftów z podwójnym zagięciem J.

Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach

- stentgraft do leczenia tętniaków aorty piersiowej o budowie złożonej, wielomodułowej

- szeroki zakres rozmiarów standardowych: średnica 22-46mm (części proste); dostępne części zwężające się w zakresie od 46-42 mm do 26-22 mm

- hydrofilny system wprowadzający umożliwiający płynne uwalnianie stentgraftu oraz dwie szybkości uwalniania stentgraftu (dwa mechanizmy umożliwiające szybkie lub wolne uwalnianie, w zależności od potrzeb)

- średnica systemu wprowadzającego 22-25 FR dla wszystkich oferowanych rozmiarów

- stengraft umożliwiający fiksację bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej lub szyjnej - zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nitionolowej nie pokrytej tkaniną

- w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do wyłączenia jednego tętniaka lub rozwarstwienia aorty piersiowej.

- w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu o pojemności 60 ml, z możliwością doprężenia do średnicy 46mm oraz dwa prowadniki supersztywne do stentgraftów z podwójnym zagięciem J.

Winno być:

Zadanie nr 2  -25 szt.

Stentgraft do tętniaków aorty brzusznej.

- stentgraft brzuszny z fiksacją nadnerkową -  pierwszy, niepokryty tkaniną segment z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty o długości nie większej niż 15 mm;

- stentgraft wykonany z koron nitynolowych pokrytych poliestrem i umożliwiający obrazowanie metodą MRI o indukcji pola 1,5 i 3 Tesli (wzrost temperatury o mniej niż 1°C dla skanowania przez czas równy 15 minut  – wg załączonej instrukcji obsługi);

- dla standardowo dostępnych stentgraftów: średnica części aortalnej 23-36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm – zarówno dla wersji rozwidlonej jak i aorto-uni-iliac;

- standardowo dostępne stentgrafty typu rurka brzuszna z fiksacją nadnerkową – o średnicy 23-36 mm i długości części pokrytej 70 mm;

- możliwość zaopatrywania tętniaków z szyją o długości 10 mm i powyżej (wg instrukcji obsługi);

- możliwość zaopatrywania tętniaków o zagięciu podnerkowym 75 stopni dla tętniaków z szyją o długości 15 mm (wg instrukcji obsługi);

- bezkoszulkowy system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 20F dla części głównych stentgraftu i 16F dla części biodrowych (nóżki kontralateralne);

- w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu o pojemności 60 ml, z możliwością doprężenia do średnicy 46mm oraz dwa prowadniki supersztywne do stentgraftów z podwójnym zagięciem J.

Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach

- stentgraft do leczenia tętniaków aorty piersiowej o budowie złożonej, wielomodułowej

- szeroki zakres rozmiarów standardowych: średnica 22-46mm (części proste); dostępne części zwężające się w zakresie od 46-42 mm do 26-22 mm

- hydrofilny system wprowadzający umożliwiający płynne uwalnianie stentgraftu oraz dwie szybkości uwalniania stentgraftu (dwa mechanizmy umożliwiające szybkie lub wolne uwalnianie, w zależności od potrzeb)

- średnica systemu wprowadzającego 22-25 FR dla wszystkich oferowanych rozmiarów

- stengraft umożliwiający fiksację bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej lub szyjnej - zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nitionolowej nie pokrytej tkaniną

- w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do wyłączenia jednego tętniaka lub rozwarstwienia aorty piersiowej.

- w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu o pojemności 60 ml, z możliwością doprężenia do średnicy 46mm oraz dwa prowadniki supersztywne do stentgraftów z podwójnym zagięciem J.

Uwaga: Wykonawca na czas trwania umowy zobowiązuje się dostarczyć komputer z oprogramowaniem do wymiarowania badań angio CT.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA