Poniżej wzory mebli, o których mowa w Załączniku nr 2

Wzór nr 1 – Lada w dyżurce na parterze

Wzór nr 2

Front lady barowej:

Wzór nr 3

Rzut mebli kuchennych stojących z ladą barową

Wzór nr 4 – Lada w dyżurce na I piętrze

Wzór nr 5 – Lada w dyżurce na II piętrze

Opis ogólny mebli

Wszystkie meble mają być wykonane z płyty wiórowej/melaminowej (producent: pfeiderer, egger, kronospan, kronopol), za wyjątkiem opisanych części lustrzanych, szklanych i części z płyty MDF, krawędzie i brzegi wykończone listwami PCV o grubości 1 lub 2 mm w kolorze mebli.

We wszystkich  szafkach konieczna możliwość regulacji wysokości półek w zakresie 5 x 32 mm

Boki blatów roboczych zakończone listwami aluminiowymi i zabezpieczone przed wilgocią.

Wszystkie meble muszą być odporne na zmywanie środkami dezynfekcyjnymi.

BIURKA

Opis biurek podano w Załączniku nr 2.

Blat wszystkich biurek o grubości  36 mm z doklejką PVC o grubości 2 mm, chyba że Załącznik nr 2 stanowi inaczej.

W przypadku biurek na nogach z płyty meblowej, pozostałe elementy płytowe o grubości 18 mm z doklejką PVC o grubości 1 mm. Połączenia elementów złączami kołkowymi + mimośrodowymi metalowymi. Stopki z regulacją wysokości w zakresie ±10 mm. Tył biurka z płyty w okleinie takiej jak fronty.

Pod biurkiem szuflada (blat) na klawiaturę na prowadnicy rolkowej – miejsce montażu do uzgodnienia. Prowadnice firmy Blum lub  Hettich  lub innej firmy porównywalnej jakościowo. Wszystkie otwory pod kable komputerowe, telefoniczne zaopatrzone w przepusty  kablowe – ilość i miejsce do uzgodnienia.

Do każdego biurka i lady dołączyć maskownice na kable komputerowe typu:

KONTENERKI

Kontenerki na kółkach z hamulcem, z górnym blatem o grubości 25 mm z doklejką PVC o grubości 2 mm. Pozostałe elementy płytowe o grubości 18 mm z doklejką PVC o grubości 1 mm. Połączenia elementów korpusowych ze złączami kołkowymi i mimośrodowymi. Wieniec dolny połączony z bokami złączami śrubowymi z zaślepką.

Fronty szuflad zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Szuflady metalowe z systemem cichego domyku „silent system”, prowadnice kulkowe o nośności 35kg, wysunięcie 80%; centralny zamek z blokadą wysuwu więcej niż jednej szuflady; Prowadnice typu TANDEM firmy BLUM, Quadro firmy Hettich lub innej firmy porównywalnej jakościowo.

Kontenerki wyposażone w plastikowy piórnik w postaci górnej szuflady

SZAFY i SZAFKI

Szafy z górnym wieńcem o grubości 25 mm z doklejką PVC o grubości 2 mm. Pozostałe elementy płytowe o grubości 18 mm z doklejką PVC o grubości 1 mm. Plecy w szafach i szafkach z płyty HDF 3,2 mm w kolorze białym. Połączenia elementów korpusowych złączami kołkowymi i mimośrodowymi metalowymi. Wieniec środkowy i dolny połączony z bokami złączami śrubowymi z zaślepką. Zawiasy puszkowe o średnicy puszki 35 mm firmy Hettich lub Blum  lub innej firmy porównywalnej jakościowo.

Szafy i szafki (wg Załącznika nr 2) stojące na cokole lub na nogach metalowych okrągłych (kolor chrom satyna) całospawanych o wys. 15 cm, z regulacją wysokości ±10 mm.

Wysokość szaf i szafek podana w Załączniku nr 2 jest liczona z cokołem lub nogą.

Kierunek otwierania drzwiczek do uzgodnienia z Zamawiającym podczas wykonywania pomiarów z natury przez Wykonawcę.

SZUFLADY

Szuflady w szafkach kuchennych i w szafkach na leki, typu tandembox z pełnym wysuwem, miękkim domykiem 
i metalowymi bokami lub innej firmy porównywalnej jakościowo. Obciążenie szuflady min. 30 kg

Oświetlenie PODSZAFKOWE

Oświetlenie podszafkowe punktowe, halogenowe lub ledowe, (1 punkt lub 2 punkty na szafkę-zgodnie z opisem w Załączniku nr 2), wpuszczane w szafkę, z jednym wyłącznikiem oświetlenia dla jednego rzędu szafek.

UCHWYTY

Uchwyty typu Relling (wzór poniżej), w kolorze chrom satyna o długości 192 mm i rozstawie śrub 128 mm. Uchwyty w szafach biurowych i ubraniowych montowane pionowo. Uchwyty w szafkach kuchennych do uzgodnienia z Zamawiającym.

ZLEWY i BATERIE

Zlewy, umywalki i baterie dostarcza Zamawiający, Wycięcia otworów pod zlewozmywaki i umywalki po stronie Wykonawcy. Wykonawca zabezpieczy otwory w blacie przed wilgocią na krawędzi cięcia silikonem lub inna masą uszczelniającą.

LODÓWKI

Lodówki dostarcza i montuje Wykonawca, wg Załącznika nr 2.

Rodzaje lodówek:

- Lodówki z zamrażalnikiem o wysokości 185 cm klasy A++, np. typu Samsung RB31FERNCSA

- Lodówki podblatowe z zamrażalnikiem z możliwością zdejmowania blatu, klasy A+++, np. typu:  AMICA A+++ 15453.

# Lodówki do zabudowy z zamrażalnikiem klasy A++ , np. typu: BEKO BU 1153

SToły i stoliki

Stoły i stoliki na stelażu z rury metalowej  chrom satyna fi 32 mm, typu SENSI firmy Profim (zdjęcie poniżej), blat stolika z zaokrąglonymi brzegami.

Krzesła i fotele

Krzesła i fotele wg typu określonego w Załączniku nr 2 lub równoważne o podobnych właściwościach jakościowych, użytkowych, ergonomicznych, wytrzymałościowych.

MEBLE TAPICEROWANE

Fotel obrotowy  i taboret laboratoryjny- tkanina typu skaj, łatwa w utrzymaniu czystości, odporność na ścieranie: ≥30 000 cykli Martindale, trudnozapalność wg EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1

Fotele konferencyjne -  tkanina typu skaj-softline zmywalna, odporna na ścieranie na poziomie 51.200 suwów przy braku przetarcia i zmiany wyglądu wg normy PN-EN ISO 5470-2:2005, trudnozapalność wg normy PN-EN 1021-1:2007.

Meble z atestami higieniczności na użyte komponenty.

Transport i montaż wszystkich mebli po stronie Wykonawcy. Gwarancja na cały asortyment zamówienia min. 24 miesiące. Nie dopuszcza się zarysowań, przebarwień i uszkodzeń płyt meblowych, blatów ani żadnych innych elementów. Na wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia wszystkich powyższych wymiarów mebli oraz dostosowania ich dokładnie do istniejącej zabudowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wszelkich potrzebnych pomiarów przez Wykonawców. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek uzgodnić kolorystykę mebli, blatów oraz strukturę i kolorystykę obić w meblach tapicerowanych.