Łódź,  14.11.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę shavera laryngologicznego   – nr sprawy 37/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści całkowicie alternatywne rozwiązanie shavera laryngologicznego, cechującego się następującymi parametrami:

|  | Kompaktowa budowa konsoli, wyposażona w zintegrowaną wewnątrz ( całkowicie schowana w obudowie jednostki) perystaltyczną pompę płucząco-chłodzącą. |
| --- | --- |
|  | Konsola wyposażona w dwa wyjścia (2 gniazda) do podłączenia mikromotorów wiertarki i shavera. Gniazda umieszczone z boku urządzenia. |
|  | Konsola z wyświetlaczem - duży ekran LCD |
|  | Na ekranie LCD prezentowane następujące informacje: - wybrany program pracy - kierunek obrotu mikromotora - wskaźnik strzałkowy kierunku - wybrany rodzaj rączki roboczej - status pompy perystaltycznej (wydajność) - aktualny moment obrotowy - kierunek obracania - aktualna wartość prędkości obrotowej - rodzaj pracy (VAR=płynna regulacja, CON=funkcja start/stop) |
|  | W system ostrzegawczy w przypadku awarii systemu tzn kod błędu |
|  | Zakres obrotów wiertarki: 4000-80.000 obr./min. |
|  | Moment obrotowy: do 40 mNm |
|  | Zakres obrotów shavera w pracy ciągłej: 600-12.000 obr./min. |
|  | Zakres obrotów shavera w pracy oscylacyjnej: 500-5.000 obr./min. |
|  | Dla temperatury pokojowej do 30°C (86°F), prostnica pod pełnym obciążeniem jest przystosowana do pracy przerywanej maksymalnie przez czas 2 minut i przerwy przez co najmniej 20 minut |
|  | Wartość przepływu pompy płucząco-chłodzącej w zakresie 8-135 ml/min z możliwością regulacji przepływu o 10% |
|  | Wszystkie przyciski funkcyjne na panelu pokryte laminatem zapewniającym szczelność i uniemożliwiające dostanie się płynu i zabrudzeń do przycisku |
|  | Przyciski wyboru gniazda do którego podłączony jest mikromotor. |
|  | Regulacja prędkości obrotowej za pomocą przycisków na panelu konsoli. |
|  | Automatycznie dobrany moment obrotowy |
|  | Regulacja częstotliwości pracy shavera za przycisków na panelu konsoli. |
|  | Regulacja pracy pompy perystaltycznej za przycisków na panelu konsoli. |
|  | Przyciski wyboru podłączonej rączki. |
|  | Możliwość zaprogramowania urządzenia, w tym max. prędkości obrotowej podłączonego napędu. |
|  | Możliwość sterowania funkcjami konsoli przez sterownik nożny do uruchamiania i płynnej zmiany prędkości silnika oraz zmiany przepływu pompy. W zestawie dwuprzyciskowy włącznik nożny. |
|  | Brak konieczności kalibrowania rączki shavera i mikromotora przed użytkowaniem. |
|  | Mikromotor wysokoobrotowy do obsługi rączki wiertarki wyposażony w kabel o długości 295 cm ±5 cm. Silnik mikromotora bezszczotkowy, zasilany i sterowany z konsoli- 1 szt. |
|  | Mikromotor standardowy zintegrowany z rączką shavera wyposażony w kabel o długości 295 cm ± 5 cm. Silnik mikromotora bezszczotkowy, zasilany i sterowany z konsoli- 2 szt. |
|  | Rączka do shavera zintegrowana z mikromotorem, wykonana ze stali nierdzewnej, przeznaczona do sterylizacji w autoklawie do 134°C, 2 szt. |
|  | Ostrza do shavera proste, gładkie, średnica 4mm, jednorazowego użytku, dł. 110mm - op.5szt. – 2 opakowania |
|  | Ostrza do shavera z podowójnym ząbkowaniem 3,5mm, proste , wielorazowego użytku, do sterylizacji w autoklawie-4 szt. |
|  | Ostrza do shavera z podwójnym ząbkowaniem 4,0 mm, proste, wielorazowego użytku, do sterylizacji w autoklawie - 2szt. |
|  | Ostrza do shavera jednorazowe zagięte 40° typu concave, op. 5szt. – 1 opakowanie |
|  | Rączka kątowa (kątnica) do wiertarki wysokoobrotowej, przełożenie 1:1, przeznaczona do sterylizacji w autoklawie do 134°C, ze złączem do mikromotora - 1 szt. |
|  | Preparat do czyszczenia silnika i uchwytów narzędzi wraz z końcówkami- 1 szt |
|  | Zestaw drenów płuczących , jednorazowe 10 szt, |
|  | Kontener do sterylizacji elementów wiertarki oraz kontener do sterylizacji elementów shavera |
|  | Zestaw wierteł (różyczki) wolframowo-węglikowe, dł 70mm, o śr: 0,5; 0,8; 1,0; 1,4; 1,8; 2,3; 2,7; 3,1; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0 mm |
|  | Zestaw wierteł diamentowych , dł 70mm, o śr: 0,6; 0,8; 1,0; 1,4; 1,8; 2,3; 2,7; 3,1; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0 mm |

Uzasadnienie: proponowane rozwiązanie cechuje się lepszymi parametrami technicznymi, co znacznie zwiększa możliwości jego wykorzystania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA