Łódź, 24.04.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego nr 15/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 2 endoprotez o następujących parametrach:

Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy o przekroju owalnym regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, pod głowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną warstwą hydroksyapatytu.  Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14. Zamiennie: trzpień bezcementowy, standardowy w minimum 10 rozmiarach i 3 wersjach: standardowej, lateralizowanej i z modularną szyjką. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie pokrytej warstwą HA na całej długości. Część proksymalna szyjkowa polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14.

Panewka bezcementowa sferyczna, Press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką , bioaktywną (osteoindukcyjną) warstwą fosforanowo wapniową = hydroksyapatytem. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28 mm, 32 mm, 36mm i 40 mm.

Wkładka panewkowa wykonana z usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE dostosowana do rosnących głów metalowych 28 mm, 32mm, 36 mm, 40mm.; z paskiem tytanowym w części kontaktu wkładki z panewką

Wkładka panewkowa wykonana z ceramiki Biolox Delta dostosowana do rosnących głów 28, 32, 36, 40mm.

Głowa metalowa CoCr o podwyższonej gładkości, dostosowana do artykulacji metal/metal, stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28, 32, 36mm.

Głowa wykonana z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28, 32, 36, 40mm.

Śruby panewkowe od 15 do 90 mm ze skokiem co 5mm.

Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 3 endoprotez o następujących parametrach:

Pakiet 3 - Endoproteza bezcementowa przynasadowa.

Trzpień przynasadowy bezcementowy, tytanowy w minimum 12 rozmiarach w wersji: standardowej i lateralizowanej. Trzpień prosty, stożkowy wykonany ze stopu tytanu. Stożek trzpienia 12/14. Panewka bezcementowa sferyczna, Press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły , polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną warstwą fosforanowo wapniową = hydroksyapatytem. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28, 32, 36, 40 mm.

Wkładka panewkowa wykonana z usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE dostosowana do rosnących głów metalowych 28 mm, 32mm, 36 mm., z paskiem tytanowym w części kontaktu wkładki z panewką

Głowa metalowa CoCr o podwyższonej gładkości,  stożku 12/14 i średnicy zewnętrznej 36 mm.

Głowa metalowa o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28, 32 mm

Głowa wykonana z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28, 32, 36, 40mm.

Śruby panewkowe od 15 do 90 mm ze skokiem co 5mm.

Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Ad. 1, 2 Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie powyższych endoprotez.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA