ZAŁĄCZNIK NR 2

Pakiet nr 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

### Przedmiot zamówienia :  ŁÓŻKO ORTOPEDYCZNE

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ :

| # LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko ortopedyczne fabrycznie nowe. Rok produkcji 2018 | TAK |  |
|  | Szerokość łóżka z krążkami odbojowymi 960 – 980 mm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 1020 mm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1020 mm | TAK, podać |  |
|  | Długość łóżka z krążkami odbojowymi 2160 – 2180 mm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość leża od podłogi: 450 – 500 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | TAK, podać |  |
|  | Łóżko z ramą zewnętrzną, wewnątrz której znajdują się segmenty leża | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. | TAK |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, w tym trzy segmenty ruchome | TAK |  |
| 10. | Segmenty leża wypełnione metalową siatką, pokrytą lakierem proszkowym z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. | TAK |  |
| 11. | Siatka w segmentach leża odejmowana | TAK |  |
| 12. | Płynna, ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie od 0O do min .70O | TAK |  |
| 13 | Płynna, ręczna regulacja sekcji uda za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie od 0O do min. 30O | TAK |  |
| 14. | Ręczna regulacja sekcji podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego | TAK |  |
| 15. | Dźwignie regulacyjne segmentów oparcia pleców i uda dostępne z obu stron łóżka, umieszczone pod ramą leża (dwie osobne dźwignie). Nie dopuszcza się łóżka z jedną dźwignią regulacyjną służącą do regulacji obu segmentów, aby uniknąć pomyłek podczas dokonywania regulacji dla wymaganego segmentu | TAK |  |
| 16. | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min.125 mm z czego 2 z blokadą jazdy i obrotu | TAK, podać |  |
| 17. | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, z wklejką (kolor do uzgodnienia z zamawiającym). Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | TAK |  |
| 18. | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe | TAK |  |
| 19. | Łóżko wyposażone w haczyki do zawieszania woreczków (po 2 szt. na jedną stronę) | TAK |  |
| 20. | Możliwość montażu na ramie łóżka poręczy bocznych, wieszaka kroplówki od strony głowy i nóg pacjenta, uchwytu rąk, podwójnej ramy wyciągowej, wieszaków na kaczkę i basen | TAK |  |
| 21. | Dopuszczalne obciążenie łóżka min. 200 kg | TAK, podać |  |
| 22. | Elementy wyposażenia łóżka: - materac w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt. - poręcze boczne lakierowane proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Poręcze wykonane z 3 profili stalowych o średnicy 25 mm składane wzdłuż ramy leża. Poręcze montowane w tulejach z zatrzaskami znajdującymi się pod leżem. Montaż i demontaż poręczy bez użycia jakichkolwiek pokręteł, narzędzi. Poręcze zapewniające możliwość przekładania ich pomiędzy łóżkami bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi, pokręteł, śrub, wsuwane do gniazd pod ramą leża - wieszak kroplówki – 1 szt. - uchwyt ręki lakierowany – 1 szt. | TAK |  |
| 23. | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 24. | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| 25. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 26. | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych (dostarczyć wraz z łóżkami) | TAK |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy do oferty dołączyć  materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów granicznych i/lub ocenianych w czasie prezentacji aparatu przed podpisaniem ewentualnego kontraktu.