### SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTowy . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . UWAGA : Brak złożenia wraz z ofertą wypełnionego formularza, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie skutkował odrzuceniem oferty. I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przedstawiciel producenta* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON lub PESEL (os. fizyczna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Telefon [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Adres e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi ul. Północna 42, 91-425 Łódź Znak postępowania: 29/D/20 na: - Fabrycznie nowa aparatura medyczna: aparat RTG z ramieniem C. Wspólny słownik zamówień (kod CPV): 33111000-1 Aparatura rentgenowska w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020””

III.  Oświadczam, że zrealizujemy zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami Zamawiającego i w zakresie określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w niniejszym szczególowym formularzu ofertowym (parametry wymagane, parametry oceniane) oraz umowIE w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią załączniki do SIWZ

IV.  kalkulacja ceny oferty

| L.P | przedmiotu zamówienia | ilość | cena jednostkowa brutto w pln* - należy podać | cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia w pln** - należy podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aparat RTG z ramieniem C ____________________________ producent ____________________________ numer katalogowy ____________________________ rok produkcji | 1 | ……………… | ………………… |
| - 3 | Dostarczenie aparatu do siedziby Zamawiającego , montaż i instalacja dostarczonego aparatu, jego uruchomienie i połączenie wraz z pozostałymi czynnościami opisanymi w SIWZ oraz umowie |  |  | ………………… |
|  | Wykonanie szkoleń niezbędnych do właściwego używania przedmiotu |  |  | ………………… |
|  | Łączna całkowita cena brutto: |  |  | ………………… |

* cena jednostkowa brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

** cena całkowita brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

- postępowanie znak: 29/D/20

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

OFEROWANE PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OCENIANE

Niżej wymienione parametry stanowią wymagania odcinające –  niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów ocenianych „Tak/Nie”)

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy: podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać | Bez punktacji |  |
|  | Model | Podać | Bez punktacji |  |
|  | Rok produkcji min. 2020 | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, niepowystawowy, nierekondycjonowany, nieregenerowny, niepodemonstracyjny | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Certyfikat CE oraz deklaracja zgodności na cały aparat | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wszystkie istotne elementy aparatu RTG typu ramię C (generator, lampa RTG, ramię C, pozycjoner ramienia C, detektor, stacja monitorów, system cyfrowy, panel sterowania, oprogramowanie) pochodzące od jednego producenta i objęte jednym certyfikatem. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego min. IIb | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| - RAMIĘ C PRZEWOŹNE: |  |  |  |  |
| - 1. | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki z wewnętrzną powierzchnią ramienia C) – min. 72 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| - 2. | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) – min. 380° | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| - 3. | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C – min. 140° | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| - 4. | Zakres wychylenia ramienia C wobec osi pionowej - min. ±10° | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| - 5. | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C – min. 20 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| - 6. | Zakres ruchu pionowego ramienia C – min. 42 cm | Tak, podać | Wartość największa – 10 pkt., graniczna – 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
| - 7. | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| - 8. | Prześwit ramienia C (wolna przestrzeń między detektorem obrazu a lampą RTG) – min. 76 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| - 9. | Szerokość wózka z ramieniem C – maks. 82 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| - 10. | Hamulce wszystkich ruchów ramienia C kodowane kolorami. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| - 11. | Monitor dotykowy LCD, min. 10 cali (przekątna wyświetlacza) na wózku z ramieniem C. Zamontowany na wózku ramienia C z możliwością obrotu. Monitor do prezentacji obrazu klinicznego. | Tak, podać | Wartość największa – 10pkt., wartość graniczna – 0 pkt., Pozostałe proporcjonalnie mniej. |  |
| - GENERATOR: |  |  |  |  |
| - 1. | Moc generatora RTG – min. 15 kW | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| - 2. | Generator w technice HF – min. 15 kHz | Tak, podać | Wartość największa – 15 pkt., graniczna – 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
| - 3. | Tryby pracy: - Fluoroskopia pulsacyjna - Pojedyńcze zdjęcie z fluoroskopii - Ekspozycja - Pojedyńcze zdjęcie (Single shot) Zamawiający wymaga min. dwóch trybów pracy z w/w. | Tak, podać | cztery tryby pracy – 10 pkt, trzy tryby pracy – 5 pkt, dwa tryby pracy – 0 pkt |  |
| - 4. | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii – min. 120 kV / 120 kV | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| - 5. | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej – min. 60 mA | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| - 6. | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej – min. 60 mA | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| - 7. | Funkcja redukcji poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii, cztery poziomy: Low (niska), Normal (normalna), Medium (średnia), Hight (wysoka) | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
| - 9. | Zasilanie 1-fazowe – 230 V , 50 Hz +/- 1 Hz | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| - LAMPA RTG: |  |  |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wielkość ogniska małego – maks. 0,3 mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wielkość ogniska dużego – maks. 0,6 mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna anody – min. 310 kHU | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka – min. 1800 kHU | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość chłodzenia kołpaka – min. 16kHU/min. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | System chłodzenia oparty na aktywnej cyrkulacji oleju lub cieczy chłodzącej lub powietrza. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| - CECHY KOLIMATORA: |  |  |  |  |
|  | Przesłona typu Irys lub przesłona prostokątna. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawiania przesłon dostosowujących się do prześwietlonego obrazu. | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. |  |
|  | Nieprzepuszczalne przesłony szczelinowe używane symetrycznie lub asymetrycznie | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Obracanie przesłony szczelinowej | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ustawienie przesłon kolimatora bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon na panelu dotykowym znajdującym się na ramieniu C) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Elektroniczne przysłony (eliminacja obszarów prześwietlonych poza obszarem zainteresowania) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| - CYFROWY DETEKTOR OBRAZU: |  |  |  |  |
|  | Amorficzny, krzemowy detektor cyfrowy – min. ≥ 26 x 26 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Liczba pól obrazowych: 3 | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Współczynnik DQE: ≥ 70% | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość detektora: ≥ 1500 x 1400 pixeli | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość obudowy detektora ≤ 37 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Rozmiar pixela: ≤ 185 µm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Dynamika detektora: ≥ 96 dB | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Skala szarości detektora: ≥ 16 bit | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wbudowany pozycjoner laserowy od strony detektora | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zdejmowana kratka przeciw-rozproszeniowa bez używania narzędzi | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja ułatwiająca komunikację lekarz - technik przy pozycjonowaniu ramienia C. Zestaw liczb (3, 6, 9, 12) usytuowanych na detektorze odpowiada tym samym liczbom wyświetlanym na obrazie klinicznym, to zapewnia jednolite odniesienie do widzianego obrazu dla lekarza i kierunku przesuwania ramienia C dla technika. | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
| - STACJA MONITORÓW: |  |  |  |  |
|  | 2 monitory kolorowe LCD o przekątnej min. 19” do jednoczesnego wyświetlania obrazu żywego i referencyjnego. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Monitor Live (obraz na żywo) dotykowy do łatwiejszej obsługi systemu. | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość monitorów: 1280 x 1024 pixele | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Luminacja monitorów: min. 600 cd/m² | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Kontrast monitorów: min. 650:1 | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze: min. 15 | Tak, podać | Wartość największa – 5 pkt., graniczna – 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Regulacja wysokości monitorów | Tak/Nie, podać. | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Monitory obrotowe względem wózka stacji monitorów. Regulacja w zakresie min. 180°. Monitory składane matrycami do siebie dla zabezpieczenia na czas transportu i przechowywania. | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Dwa wyjścia cyfrowe DVI w celu wyświetlenia obrazów Live oraz Reference na dodatkowych monitorach | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Waga stacji monitorowej poniżej 150 kG | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wbudowana przeglądarka obrazów DICOM. Możliwość wgrania obrazów z takich źródeł jak PACS , DVD, USB. Przeglądarka umożliwia prezentowanie danych w przekroju 2D, jako wolumen 3D, MPR oraz MIP. | Tak/Nie, podać | Tak – 15 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
| - SYSTEM CYFROWY: |  |  |  |  |
| - 1 | Pamięć na dysku twardym – min. 130 000 obrazów | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Matryca przetwarzania obrazów – min. 1024 x 1024 | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Port USB w celu zapisywania obrazów w graficznych formatach PNG, MP4 lub TIFF, AVI lub Raw, JPEG oraz w medycznym standardzie DICOM na urządzeniach USB | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcje postprocesingowe minimum: ręczne i automatyczne ustawianie kontrastu i jasności obrazów (Window/Level), powiększanie obrazów, prezentacja pozytyw / negatyw obrazów, co najmniej ręczna kolimacja elektroniczna obrazów, pionowe i poziome odwracanie i obrót obrazów, pomiar odległości i kątów, wprowadzanie komentarzy na obrazie. Funkcje te dostępne są za pomocą monitora dotykowego na stacji monitorowej | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Narzędzie pozwalające na obrysowanie np. naczyń na obrazach z fluoroskopii i akwizycji (na obrazach DSA oraz natywnych) . Podczas naciśnięcia fluoroskopii obrys graficzny pozostaje na obrazie fluoroskopowym. Nanoszenie obrysów odbywa się za pomocą monitora dotykowego Live (obraz na żywo) na stacji monitorowej. | Tak/Nie, podać | Tak – 15 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczna funkcja rozpoznawania metalu, dzięki której parametry promieniowania nie ulegają zwiększeniu (dawka promieniowania pozostaje na stałym poziomie) w momencie rozpoznania metalu w polu promieniowania. | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Funkcjonalność, która umożliwia wykrywanie struktur anatomicznych, poprzez dobór parametrów wiązki rentgenowskiej (kV, mA) na podstawie widocznych struktur anatomicznych z pominięciem obszarów powietrznych. | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zapisywanie pozycji ramienia C: min. angulacja, rotacja, przesów wzdłużny oraz wysokość. Aparat umożliwia sprawdzenie pozycji ramienia C dla zapisanych wcześniej obrazów. | Tak/Nie, podać | Tak – 15 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
| - FUNKCJE NACZYNIOWE |  |  |  |  |
| - 1 | Cyfrowa angiografia substrakcyjna DSA Roadmapping, Landmarking Substrakcja CO2 Roadmap CO2 Dedykowane programy anatomiczne (min. 3 programy) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość włączenia lub wyłączenia subtrakcji | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość użycia obrazu jako maski, zapamiętanego na obrazie referencyjnym. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja automatycznego przesuwu maski w celu kompensacji artefaktów ruchowych w czasie rzeczywistym. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja pozwalająca zmniejszyć dawkę promieniowania RTG i ilość podawanego środka kontrastującego dzięki ponownemu zastosowaniu uzyskanych wcześniej obrazów DSA lub obrazów natywnych. | Tak/Nie, podać | Tak – 15 pkt.; Nie – 0 pkt |  |
| - FUNKCJE KARDIOLOGICZNE |  |  |  |  |
|  | Dedykowane programy kardiologiczne m.in. do elektrofizjologii. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ekspozycja i fluoroskopia 30 kl/s. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne usuwanie artefaktów pochodzących z urządzeń do mapowania 3D/systemów nawigacyjnych. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| - POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE: |  |  |  |  |
| - 1 | Włącznik nożny i ręczny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Alarm/Miernik czasu promieniowania powodujący wyłączenie wysokiego napięcia na lampie RTG po 10 minutach nieprzerwanej pracy | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min.: - DICOM store; - DICOM print; - Worklist; - Storage Commit; - MPPS | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pilot bezprzewodowy na podczerwień do zdalnego sterowania głównymi funkcjami obrazowymi w aparacie – min. (uruchamianie pętli; przegląd badań; ustawianie i powrót obrazu na monitorze referencyjnym; wybór pola wzmacniacza obrazu; zapis obrazu) | Tak / Nie, podać | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Kluczyk do blokowania możliwości wyzwalania skopii i elektrycznego sterowania pionowymi ruchami ramienia C. | Tak / Nie, podać | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Nagrywarka DVD do nagrywania i odtwarzania obrazów oraz serii w formacie DICOM (na wyposażeniu stacji monitorów). | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Testy specjalistyczne wykonane przez jednostkę uprawnioną przy dostawie sprzętu przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| - WARUNKI GARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
|  | Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji (bez żadnych wyłączeń w tym elementów kluczowych: lampa RTG, generator, detektor oraz limitów skanów) na okres minimum 24 miesięcy. | Tak, podać | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt 48 miesięcy – 10 pkt |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta – w przypadku przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godzin, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy Zamawiającemu ( na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oferowany model aparatu RTG posiadający możliwość zdalnego dostępu serwisowego. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Dostępność części zamiennych do oferowanego modelu aparatu RTG przez min. 10 lat od daty instalacji. | Tak | Bez punktacji |  |
| - INNE |  |  |  |  |
|  | Wykonanie i dostarczenie testów odbiorczych (akceptacyjnych). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi ( miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem zgodnie z kalkulacją ceny oferty) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim w formie papierowej (1 szt.) oraz elektronicznej zapisanej na nośniku pamięci masowej np. pendrive | Tak | Bez punktacji |  |
|  | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt. | Tak | Bez punktacji |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ww. tabeli. Nie załączenie do Oferty tabeli o której mowa powyżej skutkować będzie nie przyznaniem punktów w kryterium nr 2 i 3. Wartości podane przez Wykonawcę w tabeli w miejscu przeznaczonym na ocenę ofert nie będą podlegały wyjaśnieniom i uzupełnieniom. Wobec braku jednoznacznego potwierdzenia wartości parametrów ocenianych Zamawiający w przypadku wątpliwości ma prawo ocenić podaną wartość oceną zero.

UWAGA:

Zamawiający do oceny zastosuje zasadę iż: Wartość największa/najmniejsza (w zależności od parametru) spośród wszystkich ważnych ofert otrzyma maksymalną ilość punktów w ramach tego parametru. Pozostałe ważne oferty otrzymają  proporcjonalnie mniej punktów. Przy czym za zaoferowanie parametru równemu parametrowi granicznemu wykonawca otrzyma 0 pkt. Następnie po zsumowaniu wszystkich tzw. małych punktów zamawiający zastosuje wzór opisany w SIWZ.

- ,  dnia   ___/___/______ r.

- (kwalifikowany podpis elektroniczny)