### SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTowy . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . UWAGA : Brak złożenia wraz z ofertą wypełnionego formularza, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie skutkował odrzuceniem oferty. I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przedstawiciel producenta* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON lub PESEL (os. fizyczna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Telefon [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Adres e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi ul. Północna 42, 91-425 Łódź Znak postępowania: 30/D/20 na: - Wielospecjalistyczny zestaw narzędzi endoskopowych i laparoskopowych z wieżą laparoskopową

III.  Oświadczam, że zrealizujemy zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami Zamawiającego i w zakresie określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w niniejszym szczególowym formularzu ofertowym (parametry wymagane, parametry oceniane) oraz umowIE w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią załączniki do SIWZ

IV.  kalkulacja ceny oferty

| L.P | przedmiotu zamówienia | ilość | cena jednostkowa brutto w pln* - należy podać | cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia w pln** - należy podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wielospecjalistyczny zestaw narzędzi endoskopowych i laparoskopowych z wieżą laparoskopową (wykonawca sam sporządzi wykaz oferowanych narzędzi, które wchodzą w skład zestawu) - ____________________________ nazwa ____________________________ producent ____________________________ numer katalogowy ____________________________ rok produkcji - ____________________________ nazwa ____________________________ producent ____________________________ numer katalogowy ____________________________ rok produkcji - ____________________________ nazwa ____________________________ producent ____________________________ numer katalogowy ____________________________ rok produkcji (i tak wg potrzeb) | 1 zestaw | ……………… | ………………… |
|  | Łączna całkowita cena brutto: |  |  | ………………… |

* cena jednostkowa brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

** cena całkowita brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

- postępowanie znak: 30/D/20

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

OFEROWANE PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OCENIANE

Niżej wymienione parametry stanowią wymagania odcinające –  niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów ocenianych „Tak/Nie”)

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego |  | Wymagana odpowiedź | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy: Podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zestaw laparoskopowy do chirurgii onkologicznej oraz ginekologicznej wraz z egzoskopem |  |  |  |  |  |
| 1. | Monitor 4K/3D - 1 szt. |  |  |  |  |
| 1.1 | Przekątna ekranu min. 31" |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 1.2 | Rozdzielczość 4K min. 3840 x 2160 pikseli |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 1.3 | Wejścia wideo min.: 1x DisplayPort, 1x 12G-SDI, 2x DVI-D |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 1.4 | Wyjścia wideo min.: 1x 12G-SDI, 2x DVI-D |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 1.5 | Mocowanie VESA |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2. | Sterownik kamery - 1 zestaw |  |  |  |  |
| 2.1 | Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z głowicą kamery 4K |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.2 | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej głowicy kamery 4K |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.3 | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.4 | Meny obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery i poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.5 | W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 2.6 | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjście wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.7 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.8 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.9 | Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.10 | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery |  | Tak/Nie* Niepotrzebne skreślić | 1 gniazdo USB – 0 pkt. >1 gniazdo USB – 10 pkt. |  |
| 2.11 | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.12 | W zestawie zewnętrzna, silikonowa, zmywalna klawiatura USB o stopniu ochrony IP min. 68, zgodna z MDD 93/42/EWG |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.13 | Zapis zdjęć w formacie: JPEG |  | TAK | Bez punktacji |  |
| 2.14 | Zapis filmów w formacie: MPEG4 |  | TAK | Bez punktacji |  |
| 2.15 | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 2.16 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z oferowanym źródłem światła LED w celu realizacji zmiany ustawień intensywności światła i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.17 | Funkcja wyświetlania poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.18 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z oferowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.19 | Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.20 | Funkcja programowania przycisków głowicy kamery z możliwością przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.21 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.22 | Funkcja obrotu obrazu o 180° |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.23 | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu obsługowe sterownika kamery |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 2.24 | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.25 | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego |  | Tak/Nie* Niepotrzebne skreślić | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 2.26 | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.27 | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.28 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i włączonym trybem wizualizacji |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.29 | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.30 | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.31 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia sztywnego wideoendoskopu 3D do laparoskopii |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.32 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu, wideokolonoskopu |  | Tak/Nie* Niepotrzebne skreślić | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2.33 | Stopień ochrony min. CF |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 3. | Głowica kamery 4K – 1 szt. |  |  |  |  |
| 3.1 | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.2 | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości 4K, 16:9, 50/60 Hz |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 3.3 | Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 3.4 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 3.5 | Stopień ochrony min. CF |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 4. | Optyki |  |  |  |  |
| 4.1 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 10 mm, dł. 30 - 33 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna – 2 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 4.2 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 10 mm, dł. 30 - 33 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna – 2 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 4.3 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki - 4 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.4 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, średnica 4,8 – 5,0 mm, długość min. 250 cm - 4 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 5. | Źródło światła LED - 1 zestaw |  |  |  |  |
| 5.1 | Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.2 | Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.3 | Źródło światła wyposażone w tryb światła białego i tryby światła bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.4 | Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni: - tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji - nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym - mapa intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.6 | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji wyświetlania intensywności światła na ekranie monitora operacyjnego i zmiany intensywności światła oraz trybów pracy bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.7 | Stopień ochrony min. CF |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 6. | Insuflator z podgrzewaniem CO2 – 1 zestaw |  |  |  |  |
| 6.1 | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7” |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 6.2 | Insuflator wyposażony w wysokoprzepływowy tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od 1 do min. 50 l/min. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 6.3 | Insuflator wyposażony w pediatryczny tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 6.4 | Regulacja ciśnienia w zakresie 1-30 mmHg z ograniczeniem do 15 mmHg w trybie pediatrycznym |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 6.5 | Wskaźnik numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.5 | Wskaźnik słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.7 | Wskaźnik słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.8 | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.9 | Insuflator wyposażony w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 6.10 | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienia, przepływu CO2, trybu pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania min. 20 profilu użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą |  | Tak, podać | TAK =20 profili - 0 pkt. > 20 profili - 10 pkt. |  |
| 6.11 | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra |  | Tak/Nie* Niepotrzebne skreślić | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 6.12 | Trokar laparoskopowy rozm. 11 mm, dł. 10-11 cm, o konstrukcji umożliwiającej wykorzystywanie wysokich przepływów insuflacji CO2, złożony z kaniuli, zaworu oraz gwoździa piramidalnego – 1 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 6.13 | Przewód do podłączenia do źródła CO2, dł. min. 100 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.14 | Filtr CO2 – 50 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.15 | Dren insuflacyjny, sterylizowalny – 3 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.16 | Dren insuflacyjny z filtrem CO2 i z podgrzewaniem, jednorazowy, sterylny – 30 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 7. | Pompa do laparoskopii i histeroskopii – 1 zestaw |  |  |  |  |
| 7.1 | Wielodziedzinowa płucząca pompa rolkowa z oprogramowaniem dedykowanym do laparoskopii i histeroskopii |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 7.2 | Możliwość rozszerzania oprogramowania pompy o inne procedury i dziedziny: proktologia, torakochirurgia, cystoskopia, artroskopii |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 7.3 | Obsługa pompy poprzez monitor dotykowy |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.4 | Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na monitorze dotykowym |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.5 | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.6 | Regulacja prędkości płukania podczas laparoskopii w zakresie min. 100 - 2500 ml/min. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 7.7 | Regulacja ciśnienia płukania podczas histeroskopii w zakresie min. 20 - 150 mmHg |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 7.8 | Wyświetlanie zadanej prędkości płukania w formie graficznej i cyfrowej na monitorze dotykowym |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.9 | Wyświetlanie zadanego ciśnienia płukania w formie graficznej i cyfrowej na monitorze dotykowym |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.10 | Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu |  | Tak/Nie* Niepotrzebne skreślić | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 7.11 | Dren płuczący z kontrolą prędkości przepływu podczas płukania, sterylizowalny - 6 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.12 | Dren płuczący z kontrolą ciśnienia podczas płukania, sterylizowalny - 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 8. | Wózek aparaturowy – 1 szt. |  |  |  |  |
| 8.1 | Podstawa wyposażona w 4 koła, możliwość zablokowania kół |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 8.2 | Min. 3 półki oraz 1 szuflada |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 8.3 | Ruchome ramię lub wysięgnik do zamocowania monitora |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 8.4 | Uchwyt butli CO2 |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 8.5 | Wysięgnik na płyny |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 9. | Zestaw do pozaustrojowego obrazowania efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem egzoskopu – 1 zestaw |  |  |  |  |
| 9.1 | Egzoskop do pozaustrojowej wizualizacji pola operacyjnego ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), wyposażony w 2 iluminatory soczewkowe w końcu dystalnym egzoskopu oraz w okular w końcu proksymalnym do podłączenia oferowanej głowicy kamery; autoklawowalny – 1 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 9.2 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, średnica 4,8 – 5,0 mm, długość min. 250 cm – 1 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 9.3 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania egzoskopu – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.4 | Cylinder obejmujący tubus egzoskopu, otwierany, umożliwiający zamocowanie egzoskopu w uchwycie za tubus, zapewniający możliwość ruch osiowego i rotacyjnego egzoskopu – 1 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 9.5 | Ramię trzymające, przegubowe, w kształcie litery L, do zamocowania egzoskopu nad polem operacyjnym, mocowane do szyny sprzętowej poprzez element mocujący, wyposażone w centralne pokrętło blokujące przeguby ramienia, wyposażone w łącznik obrotowy do zamocowania uchwytu egzoskopu – 1 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 9.6 | Element mocujący ramię trzymające do szyny sprzętowej wyposażony w zacisk umożliwiający zamocowanie ramienia trzymającego pod różnym kątem – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.7 | Uchwyt egzoskopu z przegubem kulowym, wyposażony w łącznik do szybkiego zamocowania do ramienia trzymającego – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10. | Instrumentarium do laparoskopii ginekologicznej – 2 zestawy |  |  |  |  |
| 10.1 | Igła Veress’a, do wytworzenia odmy otrzewnowej, ze sprężystą tępą kaniulą wewnętrzną, z przyłączem LUER-Lock, wielorazowego użytku, średnica 2,1 mm, długość 15 cm – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.2 | Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowego użytku, średnica 6 mm, długość robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 8 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.3 | Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowego użytku, średnica 11 mm, długość robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 6 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.4 | Nasadka redukcyjna 11 / 5, mocowana do zaworu trokara – 6 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.5 | Elektroda preparacyjno-koagulacyjna, kształt „L”, monopolarna, średnica instrumentu 5 mm, długość robocza 36 cm – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.6 | Nożyczki laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 4 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.7 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką hemostatyczną, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze typu pazury, zęby 2 x 3, jedna bransza ruchoma; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.8 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające typu KELLY, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 4 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.9 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze chwytające, okienkowe, z atraumatycznym ząbkowaniem, jedna bransza ruchoma; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.10 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką hemostatyczną, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze chwytające, atraumatyczne, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.11 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką hemostatyczną, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze adhezyjne typu VANCAILLIE, obie ruchome, jedna bransza okienkowa; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.12 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką hemostatyczną, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze chwytające typu MANGESHIKAR, ząbkowane, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 4 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.13 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające, atraumatyczne, obie ruchome;- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 4 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.14 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające, atraumatyczne, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 4 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.15 | Igła iniekcyjna, z przyłączem LUER-Lock, średnica igły 1,2 mm, średnica tulei 5 mm, długość 36 cm – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.16 | Imadło laparoskopowe typu KOH, wielorazowego użytku, średnica 5 mm, długość 33 cm, wyposażone w: - uchwyt prosty z zapinką, z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, przycisk zwalniający zapinkę po prawej; - bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu; – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.17 | Popychacz węzłów typu CICE, do pozaustrojowego wiązania szwów, średnica 5 mm, długość 36 cm – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.18 | Rurka ssąso-płucząca, o przeciwodblaskowej powierzchni, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, średnica 5 mm, długość 36 cm – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.19 | Nożyczki laparoskopowe kompletne typu RoBi, wielorazowego użytku, bipolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: ostrza typu METZENBAUM, oba ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.20 | Przewód HF, do połączenia narzędzi laparoskopowych z diatermią chirurgiczną, monopolarny, długość 300 cm – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.21 | Przewód HF, do połączenia narzędzi laparoskopowych z diatermią chirurgiczną, bipolarny, długość 300 cm – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.22 | Plastikowy pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentów, wyposażony w: wyjmowany statyw na instrumenty i wkładkę do przechowywania do 12 instrumentów o średnicy od 2,5 do 10 mm i do 6 trokarów, przeźroczystą pokrywę; perforowany; wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) 532 x 254 x 165 mm – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 11. | Manipulator maciczny typu HOHL - 1 zestaw |  |  |  |  |
| 11.1 | Manipulator maciczny typu HOHL do ginekologicznych operacji laparoskopowych umożliwiający mobilizację macicy, napinanie struktur więzadłowych, identyfikację sklepień pochwy oraz odsunięcie macicy od pęcherza i moczowodów podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej (TLH), rozbieralny, złożony z elementów wielokrotnego użytku |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 11.2 | Prowadnica manipulatora wraz z przesuwanym uchwytem, do których mocowane są elementy manipulatora |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.3 | Wymienne nasadki anatomiczne na szyjkę macicy (porcelanowe kopułki), dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów części pochwowej szyjki macicy, umożliwiające wyeksponowanie sklepień pochwy, 3 rozmiary: - duża, śr. 40 mm, długość 30 cm - średnia, śr. 35 mm, długość 30 cm - mała, śr. 32 mm, długość 30 cm |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.4 | Wymienne wkłady spiralne wkręcane w szyjkę macicy, dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów kanału szyjki macicy, umożliwiające stabilne ufiksowanie manipulatora, 2 rozmiary: - duży, śr. 20 mm - mały, śr. 15 mm |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.5 | Wymienne końcówki manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości, 3 rozmiary: - długi, dł. 60 mm, śr. 6 mm - długi, dł. 80 mm, śr. 6 mm - długi, dł. 100 mm, śr. 6 mm |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.6 | Wszystkie elementy manipulatora nadające się do sterylizacji w autoklawie |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.7 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 12. | Minihisteroskop zintegrowany typu CAMPO – 1 zestaw |  |  |  |  |
| 12.1 | Optyka histeroskopowa o średnicy 2,9 mm, długości 24 cm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w: układ optyczny z systemem soczewek wałeczkowych typu Hopkins; zintegrowany kanał płuczący z przyłączem LUER-Lock i metalowym kranikiem; oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu; oznakowanie kodem DATA MATRIX lub QR, umieszczone na obudowie optyki; przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 3 adaptery do światłowodów różnych producentów. Konstrukcja tubusu optyki umożliwiająca założenie płaszcza przepływowego z możliwością zamocowania go w dwóch pozycjach: pasywnej oraz aktywnej. Możliwość użycia samej optyki jako histeroskopu diagnostycznego bez wykorzystania płaszcza - 1 szt. |  | Tak, opisać | Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 12.2 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230-250 cm - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.3 | Histeroskopowy płaszcz operacyjny, przepływowy: rozmiar nie większy niż 4,4 mm; długość 16 cm; wyposażony w kanał roboczy z metalowym kranikiem i uszczelką z otworem o śr. 0,8 mm, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów; wyposażony w przyłącze z metalowym kranikiem do podłączenia odsysania; mocowanie płaszcza na tubusie optyki histeroskopowej w dwóch pozycjach - pasywnej tj. bez powiększania rozmiaru końca dystalnego histeroskopu oraz aktywnej tj. z powiększeniem rozmiaru końca dystalnego histeroskopu do rozmiaru płaszcza - 1 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 12.4 | Kleszcze histeroskopowe, półsztywne, rozmiar 5 Fr., długość 34-36 cm, bransze chwytająco-biopsyjne, obie ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.5 | Kleszcze histeroskopowe, półsztywne, rozmiar 5 Fr., długość 34-36 cm, bransze biopsyjne, obie ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.6 | Nożyczki histeroskopowe ostro zakończone, półsztywne, rozmiar 5 Fr., długość 34-36 cm, jedno ostrze ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.7 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13. | Resektoskop ginekologiczny – 1 zestaw |  |  |  |  |
| 13.1 | Optyka histeroskopowa o średnicy 2,9 mm, długości 30 cm i kącie patrzenia 12°, autoklawowalna 134°, wyposażona w: układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX – 1 szt. |  | Tak, opisać | Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 13.2 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230-250 cm - 1 szt. |  | Tak, | Bez punktacji |  |
| 13.3 | Płaszcz resektoskopowy, obrotowy, przepływowy, rozmiar 22 Fr., z mechanizmem „klik”, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, przyłącza płukania i odsysania zintegrowane z płaszczem zewnętrznym wyposażone w końcówki LUER-Lock i rozbieralne, metalowe kraniki, płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie – 1 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 13.4 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym w rozmiarze 22 Fr. – 1 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 13.5 | Element pracujący resektoskopu bipolarnego typu biernego, wykorzystujący elektrody dwubiegunowe w technologii bipolarnej niewymagającej zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do optyki i do płaszcza – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.6 | Elektroda pętlowa tnąca, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej – 6 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.7 | Elektroda koagulacyjna w kształcie kulki lub półkulki, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej – 6 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.8 | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, haczykowa, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej – 6 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.9 | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.10 | Przewód HF, do połączenia narzędzi histeroskopowych z diatermią chirurgiczną, bipolarny, długość 300 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.11 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14. | Instrumentarium laparoskopowe do chirurgii onkologicznej – 1 zestaw |  |  |  |  |
| 14.1 | Igła Veress’a, do wytworzenia odmy otrzewnowej, ze sprężystą tępą kaniulą wewnętrzną, z przyłączem LUER-Lock, wielorazowego użytku, średnica 2,1 mm, długość 15 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.3 | Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowego użytku, średnica 11 mm, długość robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.4 | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o średnicy 11 mm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.5 | Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowego użytku, średnica 6 mm, długość robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 3 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.6 | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o średnicy 6 mm – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.7 | Trokar laparoskopowy, kompletny, wielorazowego użytku, średnica 13,5 mm, umożliwiający pracę staplerami liniowymi, długość robocza 11-12 cm, złożony z: gładkiej ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa z ostrzem stożkowym – 1 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 14.8 | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o średnicy 13,5 mm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.9 | Nasadka redukcyjna 11 / 5, mocowana do zaworu trokara – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.10 | Nasadka redukcyjna 13 / 5, 13,5 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.11 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające typu KELLY, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.12 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające typu KELLY, obie ruchome, długie; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.13 | Elektroda preparacyjno-koagulacyjna, kształt „L”, monopolarna, średnica instrumentu 5 mm, długość 36 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.14 | Nożyczki laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.15 | Rurka ssąso-płucząca, o przeciwodblaskowej powierzchni, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, średnica instrumentu 5 mm, długość 36 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.16 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające mocno zakrzywione, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.17 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką hemostatyczną, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające typu „szczęki aligatora”, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.18 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką hemostatyczną, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze chwytające jelitowe, okienkowe, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.19 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką hemostatyczną, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze chwytające typu BABCOCK, atraumatyczne, okienkowe, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.20 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, średnica 10 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką hemostatyczną, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze chwytające typu SAWALHE, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.21 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające, atraumatyczne; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.22 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, średnica 10 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką hemostatyczną, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze chwytające jelitowe, z dwoma rzędami atraumatycznych ząbków, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.23 | Kleszcze laparoskopowe kompletne typu RoBi, wielorazowego użytku, bipolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające typu KELLY, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.24 | Kleszcze laparoskopowe kompletne typu RoBi, wielorazowego użytku, bipolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze chwytające, okienkowe, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.25 | Instrument typu BERCI, do zamykania powięzi oraz do zamykania wkłuć po trokarach, rozmiar 2,8 mm, długość 17 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.26 | Klipsownica laparoskopowa, wielorazowego użytku, średnica 10 mm, długość 36 cm, rozbieralna na: - tubus z bocznym przyłączem do przepłukiwania; - wkład roboczy: bransze kompatybilne z tytanowymi klipsami o rozmiarze średnio-dużym; - uchwyt: z zabezpieczeniem przed przypadkowym zaciśnięciem; - 1 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 14.27 | Klipsy tytanowe, rozmiar średnio-duże, 16 magazynków po 10 klipsów w magazynku, sterylne – 1 opak. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 14.28 | Retraktor wachlarzowy, wielorazowego użytku, wysuwany, rozbieralny, długość 36 cm, średnica 5 mm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.29 | Imadło laparoskopowe typu KOH, wielorazowego użytku, średnica 5 mm, długość 33 cm, wyposażone w: - uchwyt prosty z zapinką, z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, przycisk zwalniający zapinkę po prawej; - bransze proste, z wkładką z węglika wolframu; – 2 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 14.30 | Przewód HF, do połączenia narzędzi laparoskopowych z diatermią chirurgiczną, bipolarny, długość 300 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.31 | Przewód HF, do połączenia narzędzi laparoskopowych z diatermią chirurgiczną, monopolarny, długość 300 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.32 | Plastikowy pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentów, wyposażony w: wyjmowany statyw na instrumenty i wkładkę do przechowywania do 12 instrumentów o średnicy od 2,5 do 10 mm i do 6 trokarów, przeźroczystą pokrywę; perforowany; wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) 532 x 254 x 165 mm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.33 | Trenaże laparoskopowe – 1 zestaw |  | Tak | Bez punktacji |  |
| - Tor wizyjny 4K/3D |  |  |  |  |  |
| 1. | Monitor 4K/3D – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1.1 | Przekątna ekranu min. 31" |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 1.2 | Rozdzielczość 4K min. 3840 x 2160 pikseli |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 1.3 | Wejścia wideo min.: 1x DisplayPort, 1x 12G-SDI, 2x DVI-D |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 1.4 | Wyjścia wideo min.: 1x 12G-SDI, 2x DVI-D |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 1.5 | Mocowanie VESA |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2. | Sterownik kamery – 1 zestaw |  |  | Bez punktacji |  |
| 2.1 | Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z oferowaną głowicą kamery 4K oraz z oferowanymi sztywnymi wideoendoskopami 3D do laparoskopii |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.2 | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.3 | Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca jednoczesne podłączenie głowicy kamery 4K i sztywnego wideoendoskopu 3D w celu szybkiego dostępu do obydwu technologii obrazowania podczas operacji |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.4 | Meny obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery i poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.5 | W zestawie zewnętrzna, silikonowa, zmywalna klawiatura USB o stopniu ochrony IP min. 68, zgodna z MDD 93/42/EWG |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.6 | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjście wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.7 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.8 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.9 | Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.10 | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery |  | Tak, podać | TAK 1 gniazdo USB – 0 pkt. >1 gniazdo USB – 10 pkt |  |
| 2.11 | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.12 | W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 2.13 | Zapis zdjęć w formacie: JPEG |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.14 | Zapis filmów w formacie: MPEG4 |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.15 | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.16 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z oferowanym źródłem światła LED w celu realizacji zmiany ustawień intensywności światła bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.17 | Funkcja wyświetlania poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.18 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z oferowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.19 | Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.20 | Funkcja programowania przycisków głowicy kamery i wideoendoskopu 3D z możliwością przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.21 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery i wideoendoskopu 3D |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.22 | Funkcja obrotu obrazu o 180° |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.23 | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu obsługowe sterownika kamery |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 2.24 | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.25 | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego |  | Tak/Nie* Niepotrzebne skreślić | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 2.26 | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.27 | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.28 | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.29 | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.30 | Konstrukcja i zakres pracy sterownika kamery umożliwiające podłączenie dedykowanego wideoendoskopu 3D do laparoskopii z funkcją obrazowania efektu fluorescencji ICG w zakresie bliskiej podczerwieni NIR |  | TAK | Bez punktacji |  |
| 2.31 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu, wideokolonoskopu |  | Tak/Nie* Niepotrzebne skreślić | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2.32 | Stopień ochrony min. CF |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 3. | Głowica kamery 4K – 1 szt. |  |  |  |  |
| 3.1 | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery |  | Tak |  |  |
| 3.2 | Praca głowicy kamery w standardzie 4K 3840 × 2160 pikseli, progressive scan 50/60 Hz |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 3.3 | Głowica kamery kompatybilna z w pełni cyfrowym trybem wizualizacji blokującym wyświetlanie koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia. W pełni cyfrowy tryb wizualizacji niezależny od zastosowanego źródła światła. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 3.4 | Głowica kamery wyposażona w 1 przetwornik obrazowy |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.5 | Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw o ogniskowej f=18 mm i standardowe przyłącze okularowe do optyki endoskopowej |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.6 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 3.7 | Stopień ochrony min. CF |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 4. | Źródło światła LED - 1 zestaw |  |  |  |  |
| 4.1 | Źródło światła wykorzystujące technologię hybrydową łączącą światło LED ze światłem laserowym |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 4.2 | Temperatura barwowa w zakresie 6000K - 6400K |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 4.3 | Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon 300W |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 4.4 | Żywotność lampy LED min. 25 000 godzin |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 4.5 | Obsługa źródła światła poprzez kolorowy ekran dotykowy |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.6 | Wskaźnik graficzny lub numeryczny, wyświetlany na ekranie dotykowym urządzenia, informujący o poziomie intensywności światła |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.7 | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji zmiany ustawień intensywności światła bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 5 | Insuflator z podgrzewaniem CO2 - 1 zestaw |  |  |  |  |
| 5.1 | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7” |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 5.2 | Insuflator wyposażony w wysokoprzepływowy tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od 1 do min. 50 l/min. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 5.3 | Insuflator wyposażony w pediatryczny tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 5.4 | Regulacja ciśnienia w zakresie 1-30 mmHg z ograniczeniem do 15 mmHg w trybie pediatrycznym |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 5.5 | Wskaźnik numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.6 | Wskaźnik słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.7 | Wskaźnik słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.8 | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.9 | Insuflator wyposażony w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.10 | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienia, przepływu CO2, trybu pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania min. 20 profilu użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą |  | Tak, podać | TAK =20 profili - 0 pkt. > 20 profili - 10 pkt. |  |
| 5.11 | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra |  | Tak/Nie* Niepotrzebne skreślić | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 5.12 | Trokar laparoskopowy rozm. 11 mm, dł. 10-11 cm, o konstrukcji umożliwiającej wykorzystywanie wysokich przepływów insuflacji CO2, złożony z kaniuli, zaworu oraz gwoździa piramidalnego - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.13 | Przewód do podłączenia do źródła CO2, dł. min. 100 cm - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.14 | Filtr CO2 - 25 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.15 | Dren insuflacyjny, sterylizowalny - 5 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.16 | Dren insuflacyjny z filtrem CO2 i z podgrzewaniem, jednorazowy, sterylny - 10 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 6. | Pompa do laparoskopii, urologii i operacji wewnątrznosowych - 1 zestaw |  |  |  |  |
| 6.1 | Wielodziedzinowa płucząca pompa rolkowa z oprogramowaniem dedykowanym do operacji laparoskopowych, urologicznych (cystoskopia, URS, przezskórna nefroskopia) i do przepłukiwania soczewki obiektywu optyki podczas operacji wewnątrznosowych |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 6.2 | Możliwość rozszerzania oprogramowania pompy o inne procedury i dziedziny: proktologia, torakochirurgia |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.3 | Możliwość wykorzystania pompy jako pompy ssącej w połączeniu z oferowanym litotryptorem ultradźwiękowym i pracy w sposób zsynchronizowany |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.4 | Obsługa pompy poprzez monitor dotykowy |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.5 | Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na monitorze dotykowym |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.6 | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.7 | Regulacja prędkości płukania podczas operacji laparoskopowych w zakresie min. 100 - 2500 ml/min. |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 6.8 | Regulacja prędkości przepłukiwania soczewki obiektywu optyki podczas operacji wewnątrznosowych w zakresie min. 50 - 130 ml/min. |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 6.9 | Regulacja ciśnienia płukania w zakresie min. 20 - 150 mmHg podczas procedur urologicznych |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 6.10 | Regulacja prędkości odsysania w połączeniu z litotryptorem ultradźwiękowym w zakresie min. 300 - 1000 ml/min. |  | Ta, podać | Bez punktacji |  |
| 6.11 | Wyświetlanie zadanej prędkości płukania w formie graficznej i cyfrowej na monitorze dotykowym |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.12 | Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu |  | Tak/Nie* Niepotrzebne skreślić | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 6.13 | Dren płuczący do operacji laparoskopowych, sterylny, jednorazowy - 40 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.14 | Dren do przepłukiwania soczewki obiektywu optyki podczas operacji wewnątrznosowych, sterylny, jednorazowy - 20 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 7. | Sztywny wideoendoskop 3D 0° do laparoskopii - 1 szt. |  |  |  |  |
| 7.1 | Sztywny wideoendoskop 3D do laparoskopii z dwoma przetworniki obrazowymi umieszczonymi w końcu dystalnym tubusu, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli (FULL HD), kompatybilny z oferowanym sterownikiem kamery |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 7.2 | Kąt patrzenia 0° |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.3 | Średnica tubusu: 10 - 10,5 mm |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 7.4 | Długość robocza tubusu: 31 - 32 cm |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 7.5 | Możliwość pracy w trybie 2D |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.6 | Wideoendoskop 3D wyposażony w min. 3 przyciski sterujące funkcjami w tym 2 programowalne |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 7.7 | Przyłącze odłączanego światłowodu umieszczone w proksymalnej części rękojeści wideoendoskopu 3D, równolegle do przewodu sygnałowego |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.8 | Przewód sygnałowy łączący wideoendoskop 3D ze sterownikiem kamery zintegrowany na stałe z rękojeścią, długość przewodu sygnałowego min. 300 cm |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 7.9 | Wideoendoskop 3D wraz przewodem sygnałowym w pełni autoklawowalny |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.10 | Stopień ochrony wideoendoskopu min. CF |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 8. | Sztywny wideoendoskop 3D 30° do laparoskopii - 1 szt. |  |  |  |  |
| 8.1 | Sztywny wideoendoskop 3D do laparoskopii z dwoma przetworniki obrazowymi umieszczonymi w końcu dystalnym tubusu, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli (FULL HD), kompatybilny z oferowanym sterownikiem kamery |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 8.2 | Kąt patrzenia 30° |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 8.3 | Średnica tubusu: 10 - 10,5 mm |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 8.4 | Długość robocza tubusu: 31 - 32 cm |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 8.5 | Możliwość pracy w trybie 2D |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 8.6 | Wideoendoskop 3D wyposażony w min. 3 przyciski sterujące funkcjami w tym 2 programowalne |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 8.7 | Przyłącze odłączanego światłowodu umieszczone w proksymalnej części rękojeści wideoendoskopu 3D, równolegle do przewodu sygnałowego |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 8.8 | Przewód sygnałowy łączący wideoendoskop 3D ze sterownikiem kamery zintegrowany na stałe z rękojeścią, długość przewodu sygnałowego min. 300 cm |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 8.9 | Wideoendoskop 3D wraz przewodem sygnałowym w pełni autoklawowalny |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 8.10 | Stopień ochrony wideoendoskopu min. CF |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 9. | Akcesoria do wideoendoskopów 3D |  |  |  |  |
| 9.1 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania sztywnego wideoendoskopu 3D wraz ze światłowodem - 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.2 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. min. 250 cm, śr. 4,8 mm - 2 szt. |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 9.3 | Okulary 3D - 4 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.4 | Nakładki 3D na okulary - 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10. | Wózek aparaturowy - 1 szt. |  |  |  |  |
| 10.1 | Podstawa wyposażona w 4 koła, możliwość zablokowania kół |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.2 | Min. 3 półki oraz 1 szuflada |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 10.3 | Ruchome ramię lub wysięgnik do zamocowania monitora |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 10.4 | Uchwyt butli CO2 |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.5 | Wysięgnik na płyny |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.6 | Szyna sprzętowa |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 11. | Litotryptor ultradźwiękowy – 1 zestaw |  |  |  |  |
| 11.1 | Częstotliwość robocza ok. 26 000 Hz |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 11.2 | Generator wyposażone w gniazdo do połączenia z oferowaną pompą w celu zapewnienia zsynchronizowanego odsysania |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.3 | Przetwornik ultradźwiękowy autoklawowalny, wyposażony w: - przyłącze do podłączenia drenu ssącego oraz - gniazdo do podłączenia przewodu łączącego z generatorem |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.4 | Przewód łączący przetwornik z generatorem odłączany od przetwornika, autoklawowalny |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.5 | Włącznik nożny dwustopniowy: - pierwszy stopień - uruchamianie odsysania w pompie, - drugi stopień - uruchamianie odsysania w pompę oraz uruchomienie litotrypsji |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.6 | Sonotroda z kanałem ssącym z koronką, śr. 3,5 mm, długość 30 cm, autoklawowalna - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.7 | Sonotroda z kanałem ssącym bez koronki, śr. 3,5 mm, długość 30 cm, autoklawowalna - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 12. | Napęd laryngologiczny z oprzyrządowaniem – 1 zestaw |  |  | Bez punktacji |  |
| 12.1 | Wielofunkcyjna konsola sterująca napędami otorynolaryngologicznymi, takimi jak: - shaver do zatok przynosowych, - wiertarka uszna, - wiertarka wewnątrznosowa, - mikropiła oscylacyjna, - dermatom |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 12.2 | Konsola wyposażona w 2 wyjścia do jednoczesnego podłączenia dwóch napędów np. shavera do zatok przynosowych oraz wiertarki wewnątrznosowej |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 12.3 | Konsola wyposażona w zintegrowaną perystaltyczną pompę płuczącą/chłodzącą z możliwością regulacji przepływu (min. 9 ustawień wydajności pompy) |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 12.4 | Obsługa konsoli poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6,4" z menu w języku polskim oraz poprzez przełącznik nożny |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 12.5 | Odrębne programy pracy dla poszczególnych napędów z automatycznym przypisaniem zakresu prędkości |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 12.6 | Funkcja wyświetlania na ekranie monitora nazwy oraz zakresu prędkości dla używanego napędu |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.7 | Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej i liczbowej wartości ustawionej prędkości maksymalnej dla używanego napędu |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.8 | Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej lub liczbowej wartości aktualnej prędkości dla używanego napędu |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.9 | Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej i liczbowej ustawionego poziomu wydajności pompy |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.10 | Konsola wyposażona w uchwyt do zamocowania wysięgnika do zawieszenia pojemnika z płynem irygacyjnym |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.11 | Przełącznik nożny wyposażony w 3 pedały / przyciski: - pedał z funkcją proporcjonalności do sterowania prędkością napędu, - pedał do uruchamiania tylko pompy z możliwością regulacji przepływy pompy - przyciski do przełączania się pomiędzy napędami oraz zmiany kierunku obrotów wiertarki |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13. | Uchwyt shaver’a – 1 zestaw |  |  |  |  |
| 13.1 | Uchwyt shavera do zatok przynosowych kompatybilny z konsolą sterującą |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.2 | Uchwyt wyposażony w zdejmowaną rękojeść umożliwiająca trzymanie uchwytu prostopadle do osi przyłączonego ostrza lub frezu |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.3 | Uchwyt współpracujący z ostrzami do cięcia miękkich tkanek oraz frezami do ścierania kości |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.4 | Maksymalna prędkość oscylacji dla ostrzy minimum 10 000 rpm |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 13.5 | Maksymalna prędkość obrotowa dla frezów minimum 35 000 rpm |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 13.6 | Uchwyt wyposażony w liniowy (niezakrzywiony) kanał ssący |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.7 | Uchwyt wyposażony w kanał płuczący ułatwiający odsysanie wyciętych tkanek |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.8 | Blokowanie ostrzy i frezów w uchwycie przy pomocy szybkozłącza |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.9 | Mocowania prostych ostrzy shavera pozwalające na swobodne obracanie o 360° w celu ustawienia okna tnącego w odpowiedniej pozycji |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.10 | Uchwyt shavera nadający się do czyszczenia maszynowego oraz sterylizacji parowej (134ºC) |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.11 | Dostępność ostrzy prostych oraz zakrzywionych o różnym kształcie okna tnącego |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.12 | Dostępność ostrzy o zakrzywieniu 35°, 40°, 65° |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.13 | Dostępność ostrzy jednorazowych (sterylnych) oraz wielorazowych |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.14 | Rękojeść, do zastosowania z uchwytem shavera – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.15 | Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania shavera do zatok wraz z akcesoriami – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.16 | Spray uniwersalny, 1 pojemnik o poj. 500 ml |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.17 | Dyfuzor, do zastosowania ze sprayem uniwersalnym – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.18 | Adapter czyszczący z łącznikiem LUER-Lock, do czyszczenia uchwytu shavera – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14. | Ostrza do uchwytu shaver’a – 1 zestaw |  |  |  |  |
| 14.1 | Ostrze shavera proste, obie krawędzie z ząbkami, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.2 | Ostrze shavera 65° przednie, jedna krawędź z ząbkami, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.3 | Ostrze shavera 65° tylne, jedna krawędź z ząbkami, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.4 | Ostrze shavera 35° tylne, jedna krawędź z ząbkami, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 14.5 | Adapter czyszczący z łącznikiem LUER-Lock, do czyszczenia ostrzy shavera – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 15. | Mikrosilnik – 1 zestaw |  |  |  |  |
| 15.1 | Mikrosilnik laryngologiczny, do zastosowania z oferowaną konsolą sterującą napędami i przewodem łączącym – 1 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 15.2 | Przewód łączący oferowany mikrosilnik z oferowaną konsolą sterującą – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 15.3 | Uchwyt wiertarki typu INTRA, zagięty, długość 15 cm, przekładnia 1:1 (40 000 obr/min.) – 1 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 15.4 | Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania wiertarki wraz z akcesoriami – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 16. | Wiertła do uchwytu wiertarki – 1 zestaw |  |  |  |  |
| 16.1 | Wiertło standardowe, długość 9,5 cm, rozmiar 035, średnica 3,5 mm. Kompatybilne z oferowanym uchwytem wiertarki, wielorazowe – 11 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 16.2 | Wiertło diamentowe gruboziarniste, długość 9,5 cm, rozmiar 035, średnica 3,5 mm. Kompatybilne z oferowanym uchwytem wiertarki, wielorazowe – 11 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 16.3 | Wiertło standardowe, długość 9,5 cm, rozmiar 040, średnica 4 mm. Kompatybilne z oferowanym uchwytem wiertarki, wielorazowe – 11 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17. | Instrumentarium laparoskopowe do chirurgii ogólnej i urologicznej – 1 zestaw |  |  |  |  |
| 17.1 | Optyka laparoskopowa ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, średnica 10 mm, długość 31 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w: układ optyczny z systemem soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX – 3 szt. |  | Tak, opisać | Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 17.2 | Optyka laparoskopowa ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, średnica 10 mm, długość 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w: układ optyczny z systemem soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX – 2 szt. |  | Tak, opisać | Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 17.3 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i transportu optyki endoskopowej, silikonowe uchwyty na endoskop, obrotowy mechanizm zapinający, wymiary zewnętrzne 430 x 65 x 52 mm, dopasowany do zaproponowanych optyk – 5 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.4 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, średnica 4,8 mm, długość min. 250 cm – 5 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 17.5 | Igła Veress’a, do wytworzenia odmy otrzewnowej, ze sprężystą tępą kaniulą wewnętrzną, z przyłączem LUER-Lock, autoklawowalna, średnica 2,1 mm, długość 15 cm – 2 szt. |  | TAK | Bez punktacji |  |
| 17.6 | Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowego użytku, autoklawowalny, średnica 11 mm, długość robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 6 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 17.7 | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o średnicy 11 mm – 4 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.8 | Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowego użytku, autoklawowalny, średnica 6 mm, długość robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 10 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.9 | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o średnicy 6 mm – 6 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.10 | Trokar laparoskopowy, kompletny, wielorazowego użytku, autoklawowalny, średnica 13,5 mm, umożliwiający pracę staplerami liniowymi, długość robocza 11-12 cm, złożony z: gładkiej ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa z ostrzem stożkowym – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.11 | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o średnicy 13,5 mm – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.12 | Nasadka redukcyjna 11 / 5, mocowana do zaworu trokara – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.13 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające typu KELLY, obie ruchome, długie; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 3 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.14 | Wkład roboczy kleszczy laparoskopowych, wielorazowego użytku, monopolarnych, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowych 360°, bransze preparacyjno-chwytające typu KELLY, obie ruchome, długie – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.15 | Elektroda preparacyjno-koagulacyjna, kształt „L”, monopolarna, średnica instrumentu 5 mm, długość robocza 36 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.16 | Nożyczki laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 3 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.17 | Wkład roboczy nożyczek laparoskopowych, wielorazowego użytku, monopolarnych, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowych 360°, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.18 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające mocno zakrzywione, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 3 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.19 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką hemostatyczną, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające typu „szczęki aligatora”, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 3 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.20 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką hemostatyczną, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze chwytające jelitowe, okienkowe, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 4 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.21 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką hemostatyczną, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze chwytające typu BABCOCK, atraumatyczne, okienkowe, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.22 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 10 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką hemostatyczną, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze chwytające typu SAWALHE, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.23 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające , atraumatyczne; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.24 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 10 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką hemostatyczną, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze chwytające jelitowe, z dwoma rzędami atraumatycznych ząbków, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 3 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.25 | Rurka ssąso-płucząca, o przeciwodblaskowej powierzchni, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, średnica instrumentu 5 mm, długość robocza 36 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.26 | Instrument typu BERCI, do zamykania powięzi oraz do zamykania wkłuć po trokarach, rozmiar 2,8 mm, długość 17 cm – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.27 | Klipsownica laparoskopowa, wielorazowego użytku, autoklawowalna, średnica 10 mm, długość 36 cm, rozbieralna na: - tubus z bocznym przyłączem do przepłukiwania; - wkład roboczy: bransze kompatybilne z tytanowymi klipsami o rozmiarze średnio-dużym; - uchwyt: z zabezpieczeniem przed przypadkowym zaciśnięciem; - 2 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 17.28 | Klipsy tytanowe, rozmiar średnio-duże, 16 magazynków po 10 klipsów w magazynku, sterylne – 2 opak. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 17.29 | Retraktor wachlarzowy, wielorazowego użytku, autoklawowalny, wysuwany, rozbieralny, długość 36 cm, średnica 5 mm – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.30 | Imadło laparoskopowe typu KOH, wielorazowego użytku, autoklawowalne, średnica 5 mm, długość 33 cm, wyposażone w: - uchwyt prosty z zapinką, z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, przycisk zwalniający zapinkę po prawej; - bransze proste, z wkładką z węglika wolframu; – 4 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.31 | Imadło laparoskopowe typu KOH, wielorazowego użytku, autoklawowalne, średnica 5 mm, długość 33 cm, wyposażone w: - uchwyt prosty z zapinką, z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, przycisk zwalniający zapinkę po prawej; - bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu; – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.32 | Imadło laparoskopowe typu KOH, wielorazowego użytku, autoklawowalne, średnica 5 mm, długość 33 cm, wyposażone w: - uchwyt prosty z zapinką, z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, przycisk zwalniający zapinkę po prawej; - bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu; – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.33 | Kleszcze laparoskopowe kompletne typu RoBi, wielorazowego użytku, bipolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające typu KELLY, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.34 | Kleszcze laparoskopowe kompletne typu RoBi, wielorazowego użytku, bipolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze chwytające, okienkowe, obie ruchome; - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; - 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.35 | Przewód HF, do połączenia narzędzi laparoskopowych z diatermią chirurgiczną, monopolarny, długość 300 cm – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.36 | Przewód HF, do połączenia narzędzi laparoskopowych z diatermią chirurgiczną, bipolarny, długość 300 cm – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.37 | Plastikowy pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentów, wyposażony w: wyjmowany statyw na instrumenty i wkładkę do przechowywania do 12 instrumentów o średnicy od 2,5 do 10 mm i do 6 trokarów, przeźroczystą pokrywę; perforowany; wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) 532 x 254 x 165 mm – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18. | Zestaw do mikrochirurgii krtani – 1 zestaw |  |  |  |  |
| 18.1 | Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 15°, średnica 4 mm, długość 17 cm, okular skośny 45˚. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. – 1 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 18.2 | Światłowód, średnica 3,5 mm, długość 230 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.3 | Wideolaryngoskop typu KANTOR-BERCI, model IV, dla dorosłych, długość 18 cm, z adapterem do oferowanej optyki – 1 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 18.4 | Wideolaryngoskop typu KANTOR-BERCI, model IV, dla młodzieży i dorosłych, długość 17 cm, z adapterem do oferowanej optyki – 1 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 18.5 | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, długość 14 cm, do zastosowania z oferowanymi laryngoskopami – 1 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 18.6 | Podpórka piersiowa i uchwyt laryngoskopu typu GÖTTINGEN, do zastosowania z oferowanymi laryngoskopami – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.7 | Stolik do podpórki uchwytu laryngoskopu, model typu GÖTTINGEN, mocowany do szyny, autoklawowalny – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.8 | Imadło typu KLEINSASSER, bransze proste, ząbkowane, rozmiar 1,8x3,5 cm, długość robocza 23 cm, uchwyt z zapinką – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.9 | Kleszcze biopsyjne typu KLEINSASSER, bransze owalne, jedna ruchoma, rozmiar 3 x 4 mm, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.10 | Nożyczki typu KLEINSASSER, proste, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.11 | Kleszcze typu KLEINSASSER typu aligator, bransze proste; uchwyt bez zapinki, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.12 | Nożyczki typu KLEINSASSER, zagięte 45°, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.13 | Nożyczki typu KLEINSASSER, zakrzywione w prawo, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.14 | Nożyczki typu KLEINSASSER, zakrzywione w lewo, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.15 | Kleszcze tnące typu KLEINSASSER; bransze proste, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.16 | Kleszcze tnące typu KLEINSASSER; bransze zakrzywione do góry, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.17 | Kleszcze tnące typu KLEINSASSER; bransze zakrzywione w prawo, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.18 | Kleszcze tnące typu KLEINSASSER; bransze zakrzywione w lewo, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.19 | Uchwyt, do zastosowania z instrumentami do mikrochirurgii krtani – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.20 | Haczyk do mikrochirurgii krtani, tępo zakończony, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.21 | Haczyk do mikrochirurgii krtani, ostro zakończony, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.22 | Spychacz węzłów do mikrochirurgii krtani, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.23 | Igła do mikrochirurgii krtani, zakrzywiona w lewo, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.24 | Igła do mikrochirurgii krtani, zakrzywiona w prawo, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.25 | Nóż do mikrochirurgii krtani, sierpowaty, ostro zakończony, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.26 | Nóż do mikrochirurgii krtani, zakrzywiony, okrągły, w kształcie kija golfowego, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.27 | Nóż do mikrochirurgii krtani, prosty, owalny, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.28 | Elewator do mikrochirurgii krtani, z kanałem ssącym, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.29 | Rurka ssąca typu KLEINSASSER, średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.30 | Igła iniekcyjna typu KLEINSASSER, prosta, z LUER-Lock, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.31 | Rurka ssąco-koagulacyjna typu KLEINSASSER, średnica zewnętrzna 3 mm, długość robocza 26 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.32 | Ochraniacz na zęby, plastikowy, autoklawowalny – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 18.33 | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19. | Narzędzia do rhinoplastyki – 1 zestaw |  |  |  |  |
| 19.1 | Imadło typu HALSEY, wzmacniane węglikiem wolframu, długość 12 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.2 | Nożyczki typu METZENBAUM, zakrzywione, długość 14 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.3 | Raszpla, dwustronna, rozmiar 7 i 8, wzmacniana węglikiem wolframu, średnia i drobna, długość 20,5 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.4 | Raszpla, dwustronna, rozmiar 9 i 10, wzmacniana węglikiem wolframu, drobna, długość 20,5 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.5 | Raszpla, dwustronna, średnia, rozmiar 5 i 6, wzmacniane węglikiem wolframu, średnia, długość 20,5 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.6 | Nożyczki, bardzo delikatne, proste, długość 10 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.7 | Nożyczki, bardzo delikatne, zakrzywione, długość 10 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.8 | Nożyczki typu WALTER, zagięte, długość 10 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.9 | Pinceta chirurgiczna typu ADSON, atraumatyczna, ząbkowana na bokach, długość 12 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.10 | Pinceta chirurgiczna typu ADSON, ząbkowana, długość 12 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.11 | Pinceta chirurgiczna typu ADSON, ząbki 1 x 2, długość 12 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.12 | Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY, bransze proste, rozmiar 1, długość robocza 11 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.13 | Kulociąg pojedynczy, zakrzywiony 180°, długość14cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.14 | Retraktor nosowy typu AUFRICHT, ostrze 40 x 8 mm, długość 16,5 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.15 | Haczyk typu JOSEPH, dwuzębny, ostry, szerokość 10 mm, długość 15 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.16 | Haczyk typu JOSEPH, dwuzębny, ostry, szerokość 2 mm, długość 15 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.17 | Młotek typu COTTLE, długość 18 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.18 | Mikro osteotom, szerokość 2 mm, długość 18 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.19 | Mikro osteotom, szerokość 3 mm, długość 18 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.20 | Osteotom, szerokość cięcia 10 mm, długość 18 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 19.21 | Osteotom, szerokość cięcia 14 mm, długość 18 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20. | Narzędzia do FESS – 1 zestaw |  |  |  |  |
| 20.1 | Wziernik nosowy typu HARTMANN, dla dorosłych, długość 13 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.2 | Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 45°, szerokokątna, średnica 4 mm, długość 18cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki. – 1 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 20.3 | Płaszcz ssąco-płuczący do przemywania czoła optyki, owal 4,8x6 mm, długość robocza 14 cm, do zastosowania z optyką o kącie patrzenia 45°, autoklawowalny – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.4 | Światłowód, średnica 3,5 mm, długość 230 cm – 3 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.5 | Kosz druciany na 2 optyki sztywne o długość do 20 cm i średnica do 10 mm – 3 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.6 | Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, zagięta, ssąca, tępa, długość 19 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.7 | Przewód w. cz., bipolarny, do diatermii długość 300 cm – 2 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.8 | Kleszcze koagulacyjne bipolarne, ssące typu STAMMBERGER do zatok; bransze do góry 45°, długość robocza 12,5 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.9 | Przewód w. cz. z dwoma wtyczkami do instrumentu, do zastosowania z przewodem w. cz. do pincet bipolarnych – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.10 | Igła do przegrody, zagięta, z LUER-Lock – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.11 | Nóż sierpowaty, końcówka ostra, długość 19 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.12 | Elewator dwustronny typu FREER; półostry / tępy; długość 20 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.13 | Łyżeczka zatokowa, prostokątna, mała, długość 19 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.14 | Łyżeczka typu KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, prostokątna, mała, zakrzywiona 55°, długość 19 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.15 | Łyżeczka typu KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, zakrzywiona 90°, długość 19 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.16 | Łyżeczka zatokowa, mała, tnąca do przodu, długość 19 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.17 | Sonda dwustronna, kulki o średnica 1,2 i 2 mm, do odnajdywania ujścia zatoki szczękowej, długość 19 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.18 | Elewator dwustronny typu COTTLE, z podziałką; półostry / tępy; długość 20 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.19 | Rurka ssąca, odkształcalna, z LUER-Lock, z uchwytem, średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość robocza 13 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.20 | Rurka ssąca typu FRAZIER, z mandrynem i otworem odcinającym, z podziałką, 9 Fr., długość robocza 10 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.21 | Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock, giętka, długo zakrzywiona, średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość 12,5 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.22 | Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock, giętka, długo zakrzywiona, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 12,5 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.23 | Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock i otworem, krótko zakrzywiona, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 12,5 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.24 | Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock i otworem, krótko zakrzywiona, średnica zewnętrzna 4 mm, długość 12,5 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.25 | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione do dołu 90°, rozwarcie branszy do 120°, długość robocza 10 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.26 | Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE , bransze 90° do góry, rozmiar 1, długość robocza 13 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.27 | Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE , bransze 45° do góry, rozmiar 1, długość robocza 13 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.28 | Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY , bransze proste, rozmiar 1, długość robocza 13 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.29 | Nożyczki nosowe typu , proste, długość robocza 13 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.30 | Kleszcze nosowe typu STAMMBERGER , bransze miseczkowe 3 mm, pionowe, zakrzywione 65°, długość 12 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.31 | Kleszcze nosowe typu STAMMBERGER , bransze miseczkowe 3 mm, poziome, zakrzywione 65°, długość 12 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.32 | Kleszcze biposyjne i chwytające; bransze miseczkowe, owalne 3 x 5 mm; średnica 1,5 mm, długość robocza 14 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.33 | Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER, tnące w lewo do dołu, długość robocza 10 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.34 | Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER, tnące w prawo do dołu, długość robocza 10 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.35 | Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER , lewe, tnące do tyłu, długość robocza 10 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.36 | Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER , prawe, tnące do tyłu, długość robocza 10 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.37 | Kleszcze nosowe typu STRUYCKEN , tnące, długość robocza 13 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.38 | Odgryzacz typu STAMMBERGER ssący, prosty, z mandrynem, rozmiar 1, długość robocza 10 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.39 | Odgryzacz typu STAMMBERGER ssący, zakrzywiony do góry, z mandrynem, rozmiar 1, długość robocza 10 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.40 | Kleszcze biposyjne i chwytające; bransze giętkie, średnica 4 mm, otwierane pionowo; długość robocza 18 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.41 | Kleszcze zatokowe grzybkowe typu STAMMBERGER, tnące okrągło, proste, średnica 4,5 mm, długość 18 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.42 | Kleszcze zatokowe grzybkowe typu STAMMBERGER, tnące okrągło, zakrzywione 65°, średnica 3,5 mm, długość 17 cm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 20.43 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | - Tor wizyjny urologiczny |  |  |  |  |
| 1. | Kompaktowy endoskopowy system wizyjny – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1.1 | Kompaktowy, przenośny endoskopowy system wizyjny łączący w jednym urządzeniu: monitor, źródło światła LED i procesor kamery |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 1.2 | Urządzenie wyposażone w: - uchwyt do transportu ręcznego - mocowane VESA do ramienia lub stojak jezdnego |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 1.3 | Urządzenie umożliwiające wykorzystanie z różnego rodzaju endoskopami sztywnymi i giętkimi |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 1.4 | Zintegrowany w urządzeniu monitor o przekątnej min. 18,5", rozdzielczość FULL HD 1920 x 1080p, z ekranem dotykowym |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 1.5 | Zintegrowane w urządzeniu źródło światła LED o temperaturze barwowej min. 5700 K |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 1.6 | Funkcja automatycznej kontroli źródła światła |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.7 | Zintegrowane w urządzeniu gniazdo do podłączania oferowanej głowicy kamery |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.8 | Konstrukcja urządzenia umożliwiająca podłączenie dedykowanego giętkiego wideoureterorenoskopu, giętkiego wideocystoskopu |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 1.9 | Urządzenie wyposażone w min. 5 gniazd USB do podłączania opcjonalnych akcesoriów, takich jak: zewnętrzna klawiatura, myszka, pamięć USB, dedykowana drukarka, przełącznik nożny |  | Tak, podać Ilość gniazd USB: | =5 - 0 pkt. >5 - 10 pkt |  |
| 1.10 | Urządzenie wyposażone w wyjście wideo DVI-D do podłączenia zewnętrznego monitora |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.11 | Urządzenie wyposażone w gniazdo sieciowe do połączenia z siecią informatyczną |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.12 | Waga urządzenie nie większa niż 10 kg |  | Tak, podać | =10 kg - 0 pkt. < 10 kg - 10 pkt |  |
| 1.13 | Urządzenie wyposażone w funkcję zapisu danych w pamięci wewnętrznej, w pamięci USB i w lokalizacjach sieciowych sieci informatycznej |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 1.14 | Pamięć wewnętrzna min. 45 GB |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 1.15 | Funkcja zapisu zdjęć w formacie JPEG i wideo w formacie MPEG-4 |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.16 | Możliwość ustawienia bezpiecznego dostępu do urządzenia poprzez konta użytkowników oparte na rolach, zabezpieczone indywidualnymi hasłami |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 1.17 | Funkcja wprowadzania danych pacjenta poprzez klawiaturę ekranową wyświetlaną na monitorze |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.18 | Funkcja pobierania danych pacjenta z serwera "Worklist" |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.19 | Obsługa urządzenia poprzez menu ikonkowe wyświetlane wzdłuż bocznej krawędzi ekrany z możliwością konfigurowania menu |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 1.19 | Możliwość dostęp do menu i uruchamianie funkcji urządzenia poprzez przyciski głowicy kamery |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.20 | Funkcja balansu bieli |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.21 | Funkcja zatrzymania obrazu "Freeze" |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.22 | Funkcja cyfrowego powiększenia obrazu Zoom |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.23 | Funkcja zmiany orientacji obrazu: obrót o 180 st., odbicie lustrzane |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.24 | Funkcja regulacji jasności kamery |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2. | Głowica kamery FULL HD- 1 szt. |  |  |  |  |
| 2.1 | Głowica kamery kompatybilna z kompaktowym endoskopowym systemem wizyjnym |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.2 | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2.3 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne zapewniające wybór zaprogramowanych funkcji i dostęp do menu obsługowego |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 3. | Pompa do endoskopowych procedur urologicznych - 1 zestaw |  |  | Bez punktacji |  |
| 3.1 | Wielodziedzinowa płucząca pompa rolkowa z oprogramowaniem dedykowanym do procedur urologicznych takich jak cystoskopia, URS, przezskórna nefroskopia |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 3.2 | Możliwość rozszerzania oprogramowania pompy o inne procedury i dziedziny: proktologia, torakochirurgia, laparoskopia, artroskopia |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 3.3 | Możliwość wykorzystania pompy jako pompy ssącej podczas resekcji z wykorzystaniem dedykowanego drenu ssącego |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.4 | Możliwość wykorzystania pompy jako pompy ssącej w połączeniu z dedykowanym litotryptorem ultradźwiękowym i pracy w sposób zsynchronizowany |  | Tak/Nie* Niepotrzebne skreślić. | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 3.5 | Obsługa pompy poprzez monitor dotykowy |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.6 | Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na monitorze dotykowym |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.7 | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.8 | Regulacja ciśnienia płukania w zakresie min. 20 - 150 mmHg podczas procedur urologicznych |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 3.9 | Wyświetlanie zadanego ciśnienia płukania w formie graficznej i cyfrowej na monitorze dotykowym |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.10 | Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu |  | Tak/Nie* Niepotrzebne skreślić | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 3.11 | Dren płuczący do procedur urologicznych, sterylny, jednorazowy - 20 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 4. | Diatermia – 1 zestaw |  |  |  |  |
| 4.1 | Obsługa diatermii poprzez ekran dotykowy typu touch screen o przekątnej min. 8" |  | Tak, podać | =8" - 0 pkt. >9" - 10 pkt. |  |
| 4.2 | Diatermia wyposażona w 2 gniazda monopolarne umożliwiające podłączenie przewodu HF z wtyczką z bolcem 4 mm, 5 mm i 8 mm bez stosowania dodatkowych adapterów i przejściówek |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 4.3 | Diatermia wyposażona w 2 gniazda bipolarne umożliwiające podłączenie przewodu HF z wtyczką płaską dwubolcową oraz z wtyczką okrągłą bez stosowania dodatkowych adapterów i przejściówek |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 4.4 | Diatermia wyposażona w tryby cięcia i koagulacji do resekcji bipolarnej kompatybilne z oferowanym resektoskopem bipolarnym |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.5 | Diatermia wyposażona w tryby cięcie i koagulacji do waporyzacji bipolarnej z maksymalnym ograniczeniem mocy do min. 400 W w trybie cięcia |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 4.6 | Diatermia wyposażona w tryb cięcia monopolarnego z maksymalnym ograniczeniem mocy do min. 400 W z możliwością ustawianie min. 9 efektów |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 4.7 | Diatermia wyposażona w tryby koagulacji monopolarnej forsowany, łagodny oraz spray z maksymalnym ograniczeniem mocy do min. 120 W |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 4.8 | Diatermia wyposażona w tryb cięcia bipolarnego z maksymalnym ograniczeniem mocy do min. 200 W |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 4.9 | Diatermia wyposażona w tryb koagulacji bipolarnej z maksymalnym ograniczeniem mocy do min. 120 W |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 4.10 | Diatermia wyposażone w funkcję identyfikacji RFID |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.11 | Tryb autostart z regulacją czasu opóźnienia |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.12 | Możliwość zapamiętania min. 250 programów użytkowników |  | Tak, podać | =250 - 0 pkt. >250 - 10 pkt. |  |
| 4.13 | Funkcja listy programów Ulubionych |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.14 | Funkcja automatycznej blokady ekranu dotykowego |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.15 | Włącznik nożny z dodatkowym przyciskiem funkcyjnym - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.16 | Przewód do elektrody neutralnej - 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.17 | Optyka cystoskopowa o średnicy 4 mm, długości 30 cm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna 134°, wyposażona w: układ optyczny z systemem soczewek wałeczkowych Hopkinsa; oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu – 1 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 4.18 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, średnica 3,5 mm, długość 230-250 mm – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.19 | Zestaw elementu pracującego resektoskopu bipolarnego typu aktywnego – w pozycji spoczynkowej elektroda pozostaje na zewnątrz płaszcza, wykorzystujący dwubiegunowe elektrody i technikę w pełni bipolarną - niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF; wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do optyki i do płaszcza; w zestawie również: elektroda pętlowa tnąca, bipolarna, dwubiegunowa (2 szt.); elektroda koagulacyjna, bipolarna, dwubiegunowa (2 szt.); przewód HF bipolarny (1 szt.); tubus plastikowy do sterylizacji i przechowywania elektrod (1 szt.) – 1 zestaw |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 4.20 | Płaszcz resektoskopowy, rozmiar 26 Fr., o długości roboczej 20 cm, obrotowy, przepływowy - złożony z płaszcza wewnętrznego i zewnętrznego, mocowanie płaszczy na mechanizm typu „klik”; płaszcz wewnętrzny ze skośną końcówką ceramiczną; płaszcz zewnętrzny wyposażony w podłączenia do dopływu i odpływu płynu irygacyjnego oraz rozbieralne, metalowe kraniki – 1 szt. |  | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 4.21 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 24/26 Fr. – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.22 | Pętla tnąca dedykowana do pęcherza oraz prostaty, bipolarna – elektroda czynna oraz bierna znajdują się na końcu dystalnym, autoklawowalna 134°, do zastosowania z optyką 4 mm i płaszczem resektoskopowym 24/26 Fr. – 6 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.23 | Elektroda waporyzacyjna, kulkowa typu HALF MOON, bipolarna – elektroda czynna oraz bierna znajdują się na końcu dystalnym, autoklawowalna 134°, do zastosowania z optyką 4 mm i płaszczem resektoskopowym 24/26 Fr. – 6 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.24 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (±5 mm) – 1 szt. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| 5. | Stojak jezdny - 1 szt. |  |  |  |  |
| 5.1 | Stojak jezdny do zamocowania oferowanego kompaktowego endoskopowego systemu wizyjnego |  | Tak | Bez punktacji |  |
| - Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji na okres minimum 36 miesięcy. |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta – w przypadku przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta. |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy. |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godzin, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy Zamawiającemu ( na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego. |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa. |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Dostępność części zamiennych do oferowanego Zestawu przez min. 10 lat od daty instalacji. |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | V. INNE |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem zgodnie z kalkulacją ceny oferty |  | Tak | Bez punktacji |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ww. tabeli. Nie załączenie do Oferty tabeli o której mowa powyżej skutkować będzie nie przyznaniem punktów w kryterium nr 2 i 3. Wartości podane przez Wykonawcę w tabeli w miejscu przeznaczonym na ocenę ofert nie będą podlegały wyjaśnieniom i uzupełnieniom. Wobec braku jednoznacznego potwierdzenia wartości parametrów ocenianych Zamawiający w przypadku wątpliwości ma prawo ocenić podaną wartość oceną zero.

UWAGA:

Zamawiający do oceny zastosuje zasadę iż: Wartość największa/najmniejsza (w zależności od parametru) spośród wszystkich ważnych ofert otrzyma maksymalną ilość punktów w ramach tego parametru. Pozostałe ważne oferty otrzymają  proporcjonalnie mniej punktów. Przy czym za zaoferowanie parametru równemu parametrowi granicznemu wykonawca otrzyma 0 pkt. Następnie po zsumowaniu wszystkich tzw. małych punktów zamawiający zastosuje wzór opisany w SIWZ.

- ,  dnia   ___/___/______ r.

- (kwalifikowany podpis elektroniczny)